下面是我自己编写的RISC-V CPU的所有文件，你先整理一下，然后我会给你任务

Core核心

Csr模块:

Csr_instructions:

// core/csr/csr_instructions.v — CSR 指令执行单元

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: csr_instructions

// 功能: CSR 指令处理单元

// 描述:

//   本模块接收 CSR 指令信息，生成对 CSR 寄存器文件的写使能和写数据，

//   并输出 CSR 指令的读回值。支持全部 6 种 CSR 操作:

//     CSRRW  — 原子读/写 CSR

//     CSRRS  — 原子读并置位 CSR

//     CSRRC  — 原子读并清零 CSR

//     CSRRWI — 原子读/写 CSR (立即数)

//     CSRRSI — 原子读并置位 CSR (立即数)

//     CSRRCI — 原子读并清零 CSR (立即数)

// ============================================================================

module csr_instructions (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,              // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,            // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 来自 ID 阶段的 CSR 指令信息 ==========

input  wire        csr_inst_valid_i,   // CSR 指令有效标志

input  wire [2:0]  csr_op_i,           // CSR 操作类型

input  wire [11:0] csr_addr_i,         // CSR 地址

input  wire [4:0]  rs1_addr_i,         // rs1 寄存器地址

input  wire [31:0] rs1_data_i,         // rs1 寄存器的值

input  wire [31:0] imm_i,              // 立即数

// ========== 来自 CSR 寄存器文件的读取数据 ==========

input  wire [31:0] csr_rdata_i,        // 当前读取的 CSR 值

// ========== 对 CSR 寄存器文件的写操作 ==========

output reg         csr_we_o,           // CSR 写使能

output reg  [11:0] csr_waddr_o,        // CSR 写地址

output reg  [31:0] csr_wdata_o,        // CSR 写数据

// ========== 送到 EX 阶段的结果 ==========

output reg  [31:0] csr_result_o        // CSR 指令的结果 (读回的旧值)

);

// ========== CSR 操作类型定义 ==========

// RISC-V 特权规范中的 CSR 指令类型

localparam CSR_OP_NONE = 3'b000;  // 非 CSR 指令 (ECALL / EBREAK)

localparam CSR_OP_RW   = 3'b001;  // CSRRW  - 原子读/写 CSR

localparam CSR_OP_RS   = 3'b010;  // CSRRS  - 原子读并置位 CSR

localparam CSR_OP_RC   = 3'b011;  // CSRRC  - 原子读并清零 CSR

localparam CSR_OP_RWI  = 3'b101;  // CSRRWI - 原子读/写 CSR (立即数)

localparam CSR_OP_RSI  = 3'b110;  // CSRRSI - 原子读并置位 CSR (立即数)

localparam CSR_OP_RCI  = 3'b111;  // CSRRCI - 原子读并清零 CSR (立即数)

// ========== 立即数提取 ==========

// 对于 CSR 立即数版本指令，zimm[4:0] 取自 rs1 字段或 imm 的低 5 位

wire [4:0] zimm = rs1_addr_i;  // 取自 rs1 字段，用于 CSRRWI/CSRRSI/CSRRCI

// 判断是否为立即数版本的 CSR 指令

wire is_imm_csr = csr_op_i[2];  // 操作码高位为 1 表示立即数版本

// ========== CSR 写数据计算 ==========

reg [31:0] csr_write_val;

reg        do_csr_write;

always @(*) begin

csr_write_val = 32'b0;

do_csr_write  = 1'b0;

if (csr_inst_valid_i) begin

case (csr_op_i)

// CSRRW: csr = x[rs1]

CSR_OP_RW: begin

do_csr_write  = (rs1_addr_i != 5'b0);  // rs1=x0 时不写

csr_write_val = rs1_data_i;

end

// CSRRS: csr = csr | x[rs1]

CSR_OP_RS: begin

do_csr_write  = (rs1_addr_i != 5'b0);

csr_write_val = csr_rdata_i | rs1_data_i;

end

// CSRRC: csr = csr & ~x[rs1]

CSR_OP_RC: begin

do_csr_write  = (rs1_addr_i != 5'b0);

csr_write_val = csr_rdata_i & (~rs1_data_i);

end

// CSRRWI: csr = zimm

CSR_OP_RWI: begin

do_csr_write  = (zimm != 5'b0);  // zimm=0 时不写

csr_write_val = {27'b0, zimm};

end

// CSRRSI: csr = csr | zimm

CSR_OP_RSI: begin

do_csr_write  = (zimm != 5'b0);

csr_write_val = csr_rdata_i | {27'b0, zimm};

end

// CSRRCI: csr = csr & ~zimm

CSR_OP_RCI: begin

do_csr_write  = (zimm != 5'b0);

csr_write_val = csr_rdata_i & (~{27'b0, zimm});

end

default: begin

do_csr_write  = 1'b0;

csr_write_val = 32'b0;

end

endcase

end

end

// ========== CSR 写操作输出 ==========

always @(*) begin

csr_we_o    = do_csr_write;

csr_waddr_o = csr_addr_i;

csr_wdata_o = csr_write_val;

end

// ========== CSR 指令结果 ==========

// CSR 指令的结果始终是 CSR 的旧值 (读回值)

always @(*) begin

csr_result_o = csr_rdata_i;

end

endmodule

csr_regfile.v:

// core/csr/csr_regfile.v — CSR 寄存器文件 (支持多端口写)

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: csr_regfile

// 功能: 控制和状态寄存器 (CSR) 文件，实现 RISC-V 机器模式 (M-mode) 的核心 CSR

// 描述:

//   本模块实现 RISC-V 特权架构定义的关键 CSR，包括 mstatus, mtvec, mepc, mcause 等。

//   提供了两个独立写端口，允许中断响应逻辑和普通 CSR 指令同时写入，

//   并解决写冲突。同时接收外部中断输入并自动更新 mip (中断挂起) 寄存器。

//

// 主要 CSR:

//   - mstatus: 机器状态寄存器 (含全局中断使能等)

//   - mtvec:   机器中断向量基址寄存器

//   - mepc:    机器异常程序计数器 (保存中断/异常的返回地址)

//   - mcause:  机器异常/中断原因寄存器

//   - mie:     机器中断使能寄存器

//   - mip:     机器中断挂起寄存器

// 计数器: mcycle / minstret 64 位计数器 (精确性待完善)

// ============================================================================

module csr_regfile (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,              // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,            // 复位信号 (低电平有效)

// ========== CSR 读端口 ==========

input  wire [11:0] csr_addr_i,         // 要读取的 CSR 地址

output reg  [31:0] csr_rdata_o,        // 读取到的 CSR 值

// ========== 普通 CSR 指令写端口 ==========

input  wire        csr_inst_we_i,      // CSR 指令写使能

input  wire [11:0] csr_inst_waddr_i,   // CSR 指令写地址

input  wire [31:0] csr_inst_wdata_i,   // CSR 指令写数据

// ========== 中断响应写端口 (新增) ==========

input  wire        csr_mepc_we_i,      // 写 mepc 使能 (中断响应时)

input  wire [31:0] csr_mepc_data_i,    // 写入 mepc 的值 (当前 PC)

input  wire        csr_mcause_we_i,    // 写 mcause 使能 (中断响应时)

input  wire [31:0] csr_mcause_data_i,  // 写入 mcause 的值 (中断原因)

input  wire        csr_mstatus_we_i,   // 写 mstatus 使能 (中断响应时)

input  wire [31:0] csr_mstatus_data_i, // 写入 mstatus 的值 (保存并关闭 MIE)

// ========== 中断接口 ==========

input  wire        intr_software_i,    // 软件中断输入

input  wire        intr_timer_i,       // 定时器中断输入

input  wire        intr_external_i,    // 外部中断输入

// ========== CSR 值输出 (供其他模块使用) ==========

output reg  [31:0] mtvec_o,            // 中断向量基址

output reg  [31:0] mepc_o,             // 机器异常 PC

output reg  [31:0] mcause_o,           // 机器异常/中断原因

output reg  [31:0] mie_o,              // 机器中断使能

output reg  [31:0] mstatus_o,          // 机器状态

output reg  [31:0] mip_o              // 机器中断挂起

);

// ========== CSR 地址定义 ==========

localparam CSR_MSTATUS   = 12'h300;

localparam CSR_MISA      = 12'h301;

localparam CSR_MIE       = 12'h304;

localparam CSR_MTVEC     = 12'h305;

localparam CSR_MSCRATCH  = 12'h340;

localparam CSR_MEPC      = 12'h341;

localparam CSR_MCAUSE    = 12'h342;

localparam CSR_MTVAL     = 12'h343;

localparam CSR_MIP       = 12'h344;

// 硬件计数器

localparam CSR_MCYCLE    = 12'hB00;   // mcycle (低 32 位)

localparam CSR_MCYCLEH   = 12'hB80;   // mcycle (高 32 位)

localparam CSR_MINSTRET  = 12'hB02;   // minstret 低 32 位

localparam CSR_MINSTRETH = 12'hB82;   // minstret 高 32 位

// ========== CSR 寄存器定义 ==========

reg [31:0] mstatus;

reg [31:0] misa;

reg [31:0] mie;

reg [31:0] mtvec;

reg [31:0] mscratch;

reg [31:0] mepc;

reg [31:0] mcause;

reg [31:0] mtval;

reg [31:0] mip;

// 扩展 64 位计数器

reg [63:0] mcycle;

reg [63:0] minstret;

// 只读寄存器

wire [31:0] mvendorid = 32'h0;

wire [31:0] marchid   = 32'h1;  // 可自定义

wire [31:0] mimpid    = 32'h0;

wire [31:0] mhartid   = 32'h0;

// ========== 中断挂起位更新 ==========

wire [31:0] mip_next;

assign mip_next[31:12] = 20'b0;

assign mip_next[11]    = intr_external_i;   // MEIP

assign mip_next[10:8]  = 3'b0;

assign mip_next[7]     = intr_timer_i;      // MTIP

assign mip_next[6:4]   = 3'b0;

assign mip_next[3]     = intr_software_i;   // MSIP

assign mip_next[2:0]   = 3'b0;

// ========== 多端口写逻辑 ==========

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

mstatus   <= 32'h00001800;

misa      <= 32'h40000100;

mie       <= 32'b0;

mtvec     <= 32'b0;

mscratch  <= 32'b0;

mepc      <= 32'b0;

mcause    <= 32'b0;

mtval     <= 32'b0;

mip       <= 32'b0;

mcycle    <= 64'b0;

minstret  <= 64'b0;

end else begin

// 更新 mip: 使用组合逻辑计算的值

mip <= mip_next;

// ---- 硬件计数器 ----

mcycle   <= mcycle + 1'b1;

minstret <= minstret + 1'b1;  // 简化处理

// minstret 应该根据指令实际退休情况计数，此处简化：只要 CPU 不 stall 就计数

// 实际应用需要流水线控制信号，此处简化为每周期都计数 (CPI=1 假设)

// 将来可以加入实际的退休信号到该端口

// ========== 多路写端口 (同时写入) ==========

// 1. 中断响应写 mepc

if (csr_mepc_we_i)

mepc <= csr_mepc_data_i;

// 2. 中断响应写 mcause

if (csr_mcause_we_i)

mcause <= csr_mcause_data_i;

// 3. 中断响应写 mstatus

if (csr_mstatus_we_i)

mstatus <= csr_mstatus_data_i;

// 4. 普通 CSR 指令写

if (csr_inst_we_i) begin

case (csr_inst_waddr_i)

CSR_MSTATUS:  mstatus   <= csr_inst_wdata_i;

CSR_MIE:      mie       <= csr_inst_wdata_i;

CSR_MTVEC:    mtvec     <= csr_inst_wdata_i;

CSR_MSCRATCH: mscratch  <= csr_inst_wdata_i;

CSR_MEPC:     mepc      <= csr_inst_wdata_i;

CSR_MCAUSE:   mcause    <= csr_inst_wdata_i;

CSR_MTVAL:    mtval     <= csr_inst_wdata_i;

// 注意: mcycle/minstret 通常只读，不写。某些实现允许写，用于测试

default: ;

endcase

end

end

end

// ========== CSR 读数据 ==========

always @(*) begin

case (csr_addr_i)

CSR_MSTATUS:   csr_rdata_o = mstatus;

CSR_MISA:      csr_rdata_o = misa;

CSR_MIE:       csr_rdata_o = mie;

CSR_MTVEC:     csr_rdata_o = mtvec;

CSR_MSCRATCH:  csr_rdata_o = mscratch;

CSR_MEPC:      csr_rdata_o = mepc;

CSR_MCAUSE:    csr_rdata_o = mcause;

CSR_MTVAL:     csr_rdata_o = mtval;

CSR_MIP:       csr_rdata_o = mip;

CSR_MCYCLE:    csr_rdata_o = mcycle[31:0];

CSR_MCYCLEH:   csr_rdata_o = mcycle[63:32];

CSR_MINSTRET:  csr_rdata_o = minstret[31:0];

CSR_MINSTRETH: csr_rdata_o = minstret[63:32];

// 其他只读寄存器

12'hF11: csr_rdata_o = mvendorid;  // mvendorid

12'hF12: csr_rdata_o = marchid;    // marchid

12'hF13: csr_rdata_o = mimpid;     // mimpid

12'hF14: csr_rdata_o = mhartid;    // mhartid

default:   csr_rdata_o = 32'b0;

endcase

end

// ========== CSR 输出 ==========

always @(*) begin

mtvec_o   = mtvec;

mepc_o    = mepc;

mcause_o  = mcause;

mie_o     = mie;

mstatus_o = mstatus;

mip_o     = mip;

end

endmodule

exu模块:

alu.v:

// core/exu/alu.v — 算术逻辑单元 (支持 RV32I 扩展)

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: alu

// 功能: 算术逻辑单元 (ALU)，支持 RISC-V I 扩展全部运算

// 描述:

//   本模块执行算术和逻辑运算。通过 4 位操作码 (alu_op_i) 选择运算类型。

//   支持加法、减法、移位、比较和逻辑运算。

//

// 操作码定义 (alu_op_i):

//   4'b0000: ADD / ADDI      - 加法

//   4'b0001: SUB             - 减法

//   4'b0010: SLL / SLLI      - 逻辑左移

//   4'b0011: SLT / SLTI      - 有符号小于置位

//   4'b0100: SLTU / SLTIU    - 无符号小于置位

//   4'b0101: XOR / XORI      - 异或

//   4'b0110: OR / ORI / SRL / SRLI - 或 / 逻辑右移

//   4'b0111: AND / ANDI / SRA / SRAI - 与 / 算术右移

// ============================================================================

module alu (

// ========== 输入端口 ==========

input  wire [31:0] op1_i,     // 操作数 1 (源操作数 1)

input  wire [31:0] op2_i,     // 操作数 2 (源操作数 2 或立即数)

input  wire [3:0]  alu_op_i,  // ALU 操作码 (4 位, 区分不同运算类型)

// ========== 输出端口 ==========

output reg  [31:0] result_o,  // 运算结果

output wire        zero_o     // 零标志位 (result_o == 32'b0)

);

// ========== 内部信号 ==========

wire [31:0] add_result;    // 加法结果

wire [31:0] sub_result;    // 减法结果

wire [31:0] sll_result;    // 逻辑左移结果

wire [31:0] srl_result;    // 逻辑右移结果

wire [31:0] sra_result;    // 算术右移结果

wire        slt_result;    // 有符号小于比较结果

wire        sltu_result;   // 无符号小于比较结果

wire [31:0] xor_result;    // 异或结果

wire [31:0] or_result;     // 或结果

wire [31:0] and_result;    // 与结果

// ========== 1. 加法和减法运算 ==========

assign add_result = op1_i + op2_i;

assign sub_result = op1_i - op2_i;

// ========== 2. 移位运算 ==========

assign sll_result = op1_i << op2_i[4:0];

assign srl_result = op1_i >> op2_i[4:0];

assign sra_result = $signed(op1_i) >>> op2_i[4:0];

// ========== 3. 比较运算 ==========

assign slt_result  = ($signed(op1_i) < $signed(op2_i)) ? 1'b1 : 1'b0;

assign sltu_result = (op1_i < op2_i) ? 1'b1 : 1'b0;

// ========== 4. 逻辑运算 ==========

assign xor_result = op1_i ^ op2_i;

assign or_result  = op1_i | op2_i;

assign and_result = op1_i & op2_i;

// ========== 5. 根据 alu_op 选择输出 ==========

always @(*) begin

case (alu_op_i)

// ========== I 扩展指令 ==========

4'b0000: result_o = add_result;           // ADD / ADDI

4'b0001: result_o = sub_result;           // SUB

4'b0010: result_o = sll_result;           // SLL / SLLI

4'b0011: result_o = {31'b0, slt_result};  // SLT / SLTI

4'b0100: result_o = {31'b0, sltu_result}; // SLTU / SLTIU

4'b0101: result_o = xor_result;           // XOR / XORI

4'b0110: result_o = or_result;            // OR / ORI / SRL / SRLI

4'b0111: result_o = and_result;           // AND / ANDI / SRA / SRAI

default: result_o = add_result;

endcase

end

// ========== 6. 输出零标志位 ==========

assign zero_o = (result_o == 32'b0) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule

branch.v:

// ================================================

// 模块: branch

// 功能: 分支判断单元 - 处理条件分支转移

// 描述: 接收操作数输入、ALU的zero标志

// 输出: 分支是否跳转、跳转目标地址

// ================================================

`timescale 1ns/1ps

// 模块: branch

// 功能: 分支判断单元，处理所有条件分支指令(BEQ, BNE, BLT, BGE, BLTU, BGEU)

// 描述:

//   本模块根据指令的funct3字段，比较两个操作数(rs1和rs2)的值，

//   判断分支条件是否满足，若满足则计算分支目标地址(PC + 偏移量)。

//   注意: 本模块不使用ALU的zero标志，而是独立进行比较。

// ============================================================================

module branch (

// ========== 输入端口 ==========

input  wire [31:0] rs1_data_i,   // 源寄存器rs1的值

input  wire [31:0] rs2_data_i,   // 源寄存器rs2的值

input  wire [31:0] pc_i,         // 当前PC值

input  wire [31:0] imm_i,        // 分支偏移量立即数 (已符号扩展)

input  wire [2:0]  funct3_i,     // funct3字段 (区分不同分支指令)

input  wire        branch_i,     // 分支指令标志 (是否为分支指令)

input  wire        alu_zero_i,   // ALU零标志 (当前未使用，保留)

// ========== 输出端口 ==========

output reg         branch_taken_o,  // 分支是否跳转 (1: 跳转)

output reg  [31:0] branch_target_o  // 分支目标地址 (PC + imm_i)

);

// ========== 内部信号 ==========

wire        beq_taken;      // BEQ: rs1 == rs2 时跳转

wire        bne_taken;      // BNE: rs1 != rs2 时跳转

wire        blt_taken;      // BLT: rs1 < rs2(有符号)时跳转

wire        bge_taken;      // BGE: rs1 >= rs2(有符号)时跳转

wire        bltu_taken;     // BLTU: rs1 < rs2(无符号)时跳转

wire        bgeu_taken;     // BGEU: rs1 >= rs2(无符号)时跳转

// ========== 1. 计算各分支条件 ==========

// BEQ: Branch if Equal

assign beq_taken = (rs1_data_i == rs2_data_i) ? 1'b1 : 1'b0;

// BNE: Branch if Not Equal

assign bne_taken = (rs1_data_i != rs2_data_i) ? 1'b1 : 1'b0;

// BLT: Branch if Less Than (有符号比较)

assign blt_taken = ($signed(rs1_data_i) < $signed(rs2_data_i)) ? 1'b1 : 1'b0;

// BGE: Branch if Greater or Equal (有符号比较)

assign bge_taken = ($signed(rs1_data_i) >= $signed(rs2_data_i)) ? 1'b1 : 1'b0;

// BLTU: Branch if Less Than Unsigned (无符号比较)

assign bltu_taken = (rs1_data_i < rs2_data_i) ? 1'b1 : 1'b0;

// BGEU: Branch if Greater or Equal Unsigned

assign bgeu_taken = (rs1_data_i >= rs2_data_i) ? 1'b1 : 1'b0;

// ========== 2. 根据funct3选择分支结果 ==========

// RISC-V的funct3编码：

// 000: BEQ, 001: BNE, 100: BLT, 101: BGE, 110: BLTU, 111: BGEU

always @(*) begin

// 默认不跳转

branch_taken_o = 1'b0;

// 只有branch_i=1(是分支指令)时判断

if (branch_i) begin

case (funct3_i)

3'b000: branch_taken_o = beq_taken;    // BEQ

3'b001: branch_taken_o = bne_taken;    // BNE

3'b100: branch_taken_o = blt_taken;    // BLT

3'b101: branch_taken_o = bge_taken;    // BGE

3'b110: branch_taken_o = bltu_taken;   // BLTU

3'b111: branch_taken_o = bgeu_taken;   // BGEU

default: branch_taken_o = 1'b0;        // 无效编码，不跳转

endcase

end

end

// ========== 3. 计算分支目标地址 ==========

// 分支目标地址 = PC + 符号扩展后的偏移量

// 注意：B-type偏移量已经左移1位(以2字节为单位)

always @(*) begin

if (branch_i) begin

// 分支目标：PC + 偏移量(由立即数提供)

branch_target_o = pc_i + imm_i;

end else begin

// 不是分支指令，目标地址无意义(默认为0)

branch_target_o = 32'b0;

end

end

endmodule

ex_top.v:

// core/exu/ex_top.v — 执行阶段顶层模块

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: ex_top

// 功能: 执行阶段顶层模块，集成ALU、分支单元、跳转逻辑和转发数据选择

// 描述:

//   本模块是流水线执行阶段的核心，功能包括:

//   1. 接收来自ID/EX流水线寄存器的指令信息和操作数

//   2. 根据转发控制信号(forwardA_i / forwardB_i)选择正确的操作数

//   3. 调用ALU执行算术/逻辑运算

//   4. 调用分支单元判断分支是否跳转

//   5. 处理JAL / JALR / MRET跳转，计算跳转目标地址

//   6. 根据wb_sel_i选择最终结果(ALU结果 / 内存数据 / PC+4 / CSR结果)

//   7. 生成内存访问所需的地址、写数据和宽度控制信号

//

//   转发数据选择:

//     forwardA/forwardB = 00: 使用ID/EX寄存器中的原始操作数

//     forwardA/forwardB = 01: 使用EX/MEM阶段的转发数据

//     forwardA/forwardB = 10: 使用MEM/WB阶段的转发数据

//

//   跳转类型:

//     JAL:   jump_target = pc + imm

//     JALR:  jump_target = (rs1 + imm) & 0xFFFFFFFE

//     MRET:  jump_target = csr_mepc

// ============================================================================

module ex_top (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,              // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,            // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 来自ID/EX流水线寄存器的数据 ==========

input  wire [31:0] rs1_data_i,         // rs1 原始数据

input  wire [31:0] rs2_data_i,         // rs2 原始数据

input  wire [31:0] imm_i,              // 立即数

input  wire [31:0] pc_i,               // 当前指令PC

// ========== 控制信号 ==========

input  wire [1:0]  wb_sel_i,           // 写回选择: 00=ALU, 01=MEM, 10=PC+4, 11=CSR

input  wire        reg_we_i,           // 寄存器写使能

input  wire [4:0]  rd_addr_i,          // 目标寄存器地址

input  wire [3:0]  alu_op_i,           // ALU操作码

input  wire        alu_src_i,          // ALU操作数2选择: 0=rs2, 1=imm

input  wire        branch_i,           // 分支指令标志

input  wire        jump_i,             // 跳转指令标志 (JAL / JALR)

input  wire [2:0]  funct3_i,           // funct3字段 (分支条件判断用)

input  wire        mem_we_i,           // 内存写使能

input  wire        mem_re_i,           // 内存读使能

input  wire [2:0]  mem_width_i,        // 内存访问宽度

input  wire [6:0]  opcode_i,           // 指令opcode (用于区分JAL / JALR)

// ========== 转发数据输入 ==========

input  wire [31:0] ex_forward_data_i,  // 来自EX/MEM阶段的转发数据

input  wire [31:0] mem_forward_data_i, // 来自MEM/WB阶段的转发数据

input  wire [1:0]  forwardA_i,         // 操作数1转发选择: 00=原始, 01=EX/MEM, 10=MEM/WB

input  wire [1:0]  forwardB_i,         // 操作数2转发选择: 00=原始, 01=EX/MEM, 10=MEM/WB

// ========== CSR与中断相关 ==========

input  wire [31:0] csr_result_i,       // CSR指令执行结果

input  wire [31:0] csr_mepc_i,         // mepc寄存器值 (MRET返回地址)

input  wire        mret_i,             // MRET指令标志

// ========== 送入EX/MEM流水线寄存器的输出 ==========

output wire [31:0] alu_result_o,       // ALU运算结果

output wire [31:0] mem_addr_o,         // 内存访问地址 (= alu_result)

output wire [31:0] mem_wdata_o,        // 内存写数据

output wire        mem_we_o,           // 内存写使能

output wire        mem_re_o,           // 内存读使能

output wire [2:0]  mem_width_o,        // 内存访问宽度

// ========== 分支/跳转输出 ==========

output wire        branch_taken_o,     // 分支是否跳转

output wire [31:0] branch_target_o,    // 分支目标地址

output wire        jump_taken_o,       // 跳转是否发生 (JAL / JALR / MRET)

output wire [31:0] jump_target_o,      // 跳转目标地址

// ========== 流水线控制透传 ==========

output wire [31:0] pc_plus4_o,         // PC+4 (JAL返回地址)

output wire [1:0]  wb_sel_o,           // 写回选择 (透传)

output wire        reg_we_o,           // 寄存器写使能 (透传)

output wire [4:0]  rd_addr_o,          // 目标寄存器地址 (透传)

// ========== 调试输出 ==========

output wire [31:0] op1_selected_o,     // 调试: 经转发选择后的操作数1

output wire [31:0] op2_selected_o,     // 调试: 经转发选择后的操作数2

output wire [31:0] ex_csr_result_o     // 调试: CSR结果

);

// ============================================================================

// 1. 转发数据选择 — 根据 forwardA / forwardB 选择正确的操作数

//    00: 使用ID/EX寄存器中的原始值 (无数据依赖)

//    01: 使用EX/MEM阶段的转发数据 (上一条指令的ALU结果)

//    10: 使用MEM/WB阶段的转发数据 (上上条指令的结果)

// ============================================================================

wire [31:0] op1_selected;

wire [31:0] op2_selected;

assign op1_selected = (forwardA_i == 2'b01) ? ex_forward_data_i :

(forwardA_i == 2'b10) ? mem_forward_data_i :

rs1_data_i;

assign op2_selected = (forwardB_i == 2'b01) ? ex_forward_data_i :

(forwardB_i == 2'b10) ? mem_forward_data_i :

rs2_data_i;

assign op1_selected_o = op1_selected;

assign op2_selected_o = op2_selected;

// ============================================================================

// 2. ALU 操作数准备

//    op1: 始终使用转发后的 rs1 数据

//    op2: alu_src=0 时使用转发后的 rs2 数据, alu_src=1 时使用立即数

// ============================================================================

wire [31:0] alu_op1 = op1_selected;

wire [31:0] alu_op2 = alu_src_i ? imm_i : op2_selected;

// ============================================================================

// 3. ALU 实例化 — 执行算术/逻辑/移位/比较运算

// ============================================================================

wire [31:0] alu_result;

wire        alu_zero;

alu u_alu (

.op1_i     (alu_op1),

.op2_i     (alu_op2),

.alu_op_i  (alu_op_i),

.result_o  (alu_result),

.zero_o    (alu_zero)

);

// ============================================================================

// 4. 分支单元 — 判断条件分支是否跳转, 计算分支目标地址

// ============================================================================

branch u_branch (

.rs1_data_i      (op1_selected),

.rs2_data_i      (op2_selected),

.pc_i            (pc_i),

.imm_i           (imm_i),

.funct3_i        (funct3_i),

.branch_i        (branch_i),

.alu_zero_i      (alu_zero),

.branch_taken_o  (branch_taken_o),

.branch_target_o (branch_target_o)

);

// ============================================================================

// 5. 跳转逻辑 — JAL / JALR / MRET

//    JAL:  目标 = PC + 立即数

//    JALR: 目标 = (rs1 + 立即数) & 0xFFFFFFFE (最低位清零, 对齐到半字)

//    MRET: 目标 = mepc (从中断/异常返回)

// ============================================================================

wire jump_taken = jump_i || mret_i;   // MRET也产生跳转

wire [31:0] jal_target  = pc_i + imm_i;

wire [31:0] jalr_target = (op1_selected + imm_i) & 32'hfffffffe;

wire [31:0] jump_target = mret_i ? csr_mepc_i :

(opcode_i == 7'b1101111) ? jal_target :   // JAL

(opcode_i == 7'b1100111) ? jalr_target :  // JALR

32'b0;

assign jump_taken_o  = jump_taken;

assign jump_target_o = jump_target;

// ============================================================================

// 6. 输出到 EX/MEM 流水线寄存器

// ============================================================================

assign alu_result_o = alu_result;

assign mem_addr_o   = alu_result;         // 访存地址即ALU结果

assign mem_wdata_o  = (mem_width_i == 3'b000) ? {24'b0, op2_selected[7:0]}  :   // SB

(mem_width_i == 3'b001) ? {16'b0, op2_selected[15:0]} :   // SH

op2_selected;                                             // SW

assign mem_we_o    = mem_we_i;

assign mem_re_o    = mem_re_i;

assign pc_plus4_o  = pc_i + 32'h4;

assign mem_width_o = mem_width_i;

// 控制信号透传 (WB阶段使用)

assign wb_sel_o  = wb_sel_i;

assign reg_we_o  = reg_we_i;

assign rd_addr_o = rd_addr_i;

// CSR 结果透传

assign ex_csr_result_o = csr_result_i;

endmodule

hazard模块:

forwarding_unit.v:

`timescale 1ns/1ps

// 模块: forwarding_unit

// 功能: 转发单元 (数据前递) 解决流水线的数据冒险

// 描述:

//   指令在ID阶段时就开始检测数据冒险,

//   若目的寄存器不是x0则产生转发控制信号(forwardA_o/forwardB_o),

//   通知EX阶段从后面阶段的结果直接获取数据，避免流水线停顿。

//

// 转发优先级:

//   1. 优先使用EX/MEM阶段的数据 (最新)

//   2. 其次使用MEM/WB阶段的数据，排除load指令 (因为load数据在MEM阶段才就绪)

//

// 转发选择编码:

//   2'b00: 不转发，使用ID/EX寄存器的原始值

//   2'b01: 转发来自EX/MEM阶段的结果 (alu_result)

//   2'b10: 转发来自MEM/WB阶段的结果 (mem_rdata或alu_result)

// ============================================================================

module forwarding_unit (

// ========== 读ID/EX寄存器的源寄存器地址 ==========

input  wire [4:0] id_ex_rs1_addr_i,  // ID/EX阶段指令的rs1地址

input  wire [4:0] id_ex_rs2_addr_i,  // ID/EX阶段指令的rs2地址

// ========== 读EX/MEM寄存器的写回信息 ==========

input  wire [4:0] ex_mem_rd_addr_i,  // EX/MEM阶段指令的目标寄存器地址

input  wire       ex_mem_reg_we_i,   // EX/MEM阶段寄存器写使能

input  wire       ex_mem_mem_re_i,   // EX/MEM阶段是否为load指令 (需要排除)

// ========== 读MEM/WB寄存器的写回信息 ==========

input  wire [4:0] mem_wb_rd_addr_i,  // MEM/WB阶段指令的目标寄存器地址

input  wire       mem_wb_reg_we_i,   // MEM/WB阶段寄存器写使能

// ========== 流水线控制 ==========

input  wire       stall_i,           // 流水线停顿标志 (停顿期间不进行转发)

// ========== 转发选择输出 ==========

output reg  [1:0] forwardA_o,        // 操作数1的转发选择

output reg  [1:0] forwardB_o        // 操作数2的转发选择

);

always @(*) begin

if (stall_i) begin

forwardA_o = 2'b00;

forwardB_o = 2'b00;

end else begin

forwardA_o = 2'b00;

forwardB_o = 2'b00;

// 优先检测 EX/MEM 阶段，最新的数据：

if (ex_mem_reg_we_i && (ex_mem_rd_addr_i != 5'b0) && !ex_mem_mem_re_i) begin

if (ex_mem_rd_addr_i == id_ex_rs1_addr_i)

forwardA_o = 2'b01;

if (ex_mem_rd_addr_i == id_ex_rs2_addr_i)

forwardB_o = 2'b01;

end

// 再检测 MEM/WB 阶段，旧数据，仅在 EX/MEM 没有匹配时：

if (forwardA_o == 2'b00 && mem_wb_reg_we_i && (mem_wb_rd_addr_i != 5'b0)) begin

if (mem_wb_rd_addr_i == id_ex_rs1_addr_i)

forwardA_o = 2'b10;

end

if (forwardB_o == 2'b00 && mem_wb_reg_we_i && (mem_wb_rd_addr_i != 5'b0)) begin

if (mem_wb_rd_addr_i == id_ex_rs2_addr_i)

forwardB_o = 2'b10;

end

end

end

endmodule

hazard_unit.v:

// core/hazard/hazard_unit.v — 冒险检测单元 (含中断刷新控制)

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: hazard_unit

// 功能: 冒险检测单元，处理流水线的 load-use 冒险和控制冒险

// 描述:

//   本模块检测流水线中两种主要冒险:

//   1. Load-Use 冒险 (Load-Use Hazard):

//      当前指令 (ID 阶段) 的源寄存器等于上一条 load 指令 (EX 阶段) 的目标寄存器，

//      且 load 指令尚未进入 MEM 阶段。此时需要停顿流水线 (IF/ID) 一个周期，

//      让 load 数据从 MEM 阶段转发到 EX 阶段。

//

//   2. 控制冒险 (Control Hazard):

//      当分支或跳转指令在 EX 阶段判定为跳转时，需要刷新 (flush) IF/ID 阶段，

//      丢弃已取到的错误指令。

//   此外，本模块还负责中断触发的流水线刷新，中断刷新覆盖所有流水线阶段。

// ============================================================================

module hazard_unit (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,              // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,            // 复位信号 (低电平有效)

// ========== ID 阶段当前指令的源寄存器 ==========

input  wire [4:0] id_rs1_addr_i,       // ID 阶段指令的 rs1 地址

input  wire [4:0] id_rs2_addr_i,       // ID 阶段指令的 rs2 地址

// ========== ID/EX 流水线寄存器中的指令信息 ==========

input  wire [4:0] id_ex_rd_addr_i,     // ID/EX 阶段指令的目标寄存器地址

input  wire       id_ex_reg_we_i,      // ID/EX 阶段寄存器写使能

input  wire       id_ex_mem_re_i,      // ID/EX 阶段是否为 load 指令

// ========== EX/MEM 流水线寄存器中的指令信息 ==========

input  wire [4:0] ex_mem_rd_addr_i,    // EX/MEM 阶段指令的目标寄存器地址

input  wire       ex_mem_reg_we_i,     // EX/MEM 阶段寄存器写使能

input  wire       ex_mem_mem_re_i,     // EX/MEM 阶段是否为 load 指令

// ========== 控制冒险信号 ==========

input  wire       branch_taken_i,      // 分支跳转标志 (来自 EX 阶段)

input  wire       jump_taken_i,        // 跳转标志 (来自 EX 阶段)

// ========== 中断信号 ==========

input  wire       interrupt_taken_i,   // 中断已被接受标志

input  wire       interrupt_flush_i,   // 中断刷新标志

// ========== 流水线控制输出 ==========

output wire       stall_if_o,          // 停顿 IF 阶段 (IF/ID 寄存器)

output wire       stall_id_o,          // 停顿 ID 阶段 (ID/EX 寄存器)

output wire       flush_if_o,          // 刷新 IF 阶段 (控制冒险)

output wire       flush_id_o,          // 刷新 ID 阶段 (控制冒险)

// ========== 中断刷新输出 (刷新全部流水线) ==========

output wire       intr_flush_if_o,     // 中断刷新 IF 阶段

output wire       intr_flush_id_o,     // 中断刷新 ID 阶段

output wire       intr_flush_ex_o,     // 中断刷新 EX 阶段

output wire       intr_flush_mem_o,    // 中断刷新 MEM 阶段

output wire       intr_flush_wb_o      // 中断刷新 WB 阶段

);

// ========== Load-Use 冒险检测 ==========

// 关键条件: 只有 load 在 EX 阶段时才需要 stall

// 如果 load 已经进入 MEM 阶段，应通过转发解决

wire load_in_ex  = id_ex_mem_re_i;                      // load 在 EX 阶段

wire load_in_mem = ex_mem_mem_re_i;                     // load 在 MEM 阶段

// 冒险条件:

// 1. 上一条指令是 load 且还在 EX 阶段，还没进 MEM

// 2. 要写回寄存器且不是 x0

// 3. 当前指令的源寄存器与之匹配

wire load_use_hazard = load_in_ex &&                    // load 在 EX 阶段

!load_in_mem &&                  // load 还没进入 MEM 阶段 (关键条件)

id_ex_reg_we_i &&

(id_ex_rd_addr_i != 5'b0) &&

((id_ex_rd_addr_i == id_rs1_addr_i) ||

(id_ex_rd_addr_i == id_rs2_addr_i));

// 控制冒险检测

wire control_hazard = branch_taken_i || jump_taken_i;

// ========== 控制信号输出 ==========

assign stall_if_o = load_use_hazard;

assign stall_id_o = load_use_hazard;

assign flush_if_o = control_hazard;

assign flush_id_o = control_hazard;

// 中断刷新信号

assign intr_flush_if_o  = interrupt_flush_i;

assign intr_flush_id_o  = interrupt_flush_i;

assign intr_flush_ex_o  = interrupt_flush_i;

assign intr_flush_mem_o = interrupt_flush_i;

assign intr_flush_wb_o  = interrupt_flush_i;

endmodule

ID模块:

Ctrl.v:

// core/id/ctrl.v — 主控制单元 (支持 CSR)

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: ctrl

// 功能: 主控制单元，根据指令类型生成流水线控制信号

// 描述:

//   本模块从指令操作码出发，根据 opcode (操作码) 和 funct3/funct7 字段识别指令类型

//   (R型、I型、访存、存储、分支、跳转、LUI、AUIPC、系统指令等)，

//   并生成相应的控制信号，包括 ALU 源选择、寄存器写使能、内存读写使能、

//   分支/跳转标志、CSR 指令标志、MRET 标志等。

// ============================================================================

module ctrl (

// ========== 输入端口 ==========

input  wire [6:0]  opcode_i,        // 指令操作码 (7 位)

input  wire [2:0]  funct3_i,        // 功能码 3 位 (区分指令变体)

input  wire [6:0]  funct7_i,        // 功能码 7 位 (区分 R 型指令)

input  wire [31:0] instr_i,         // 完整指令 (用于识别 MRET)

// ========== 输出端口: 主要控制信号 ==========

output wire        alu_src_o,       // ALU 源操作数 2 选择 (0: rs2, 1: 立即数)

output wire        mem_to_reg_o,    // 内存数据写回寄存器标志 (供 WB)

output wire        reg_write_o,     // 寄存器写使能

output wire        mem_read_o,      // 内存读使能

output wire        mem_write_o,     // 内存写使能

output wire        branch_o,        // 分支指令标志

output wire        jump_o,          // 跳转指令标志 (JAL / JALR / MRET)

// ========== CSR 控制信号 ==========

output wire        csr_inst_o,      // CSR 指令标志

output wire        csr_write_o,     // CSR 写使能 (指令类型标志)

// ========== MRET 信号 ==========

output wire        mret_o           // MRET 指令标志 (用于中断返回)

);

// ========== 第一部分: 指令类型识别 ==========

wire is_r_type = (opcode_i == 7'b0110011);

wire is_i_type = (opcode_i == 7'b0010011);

wire is_load   = (opcode_i == 7'b0000011);

wire is_store  = (opcode_i == 7'b0100011);

wire is_branch = (opcode_i == 7'b1100011);

wire is_jal    = (opcode_i == 7'b1101111);

wire is_jalr   = (opcode_i == 7'b1100111);

wire is_lui    = (opcode_i == 7'b0110111);

wire is_auipc  = (opcode_i == 7'b0010111);

wire is_system = (opcode_i == 7'b1110011);

// ========== MRET 识别 ==========

// MRET: opcode=SYSTEM, funct3=0, funct12=0x302

wire is_mret = is_system && (funct3_i == 3'b000) && (instr_i[31:20] == 12'h302);

// CSR 指令: SYSTEM 指令中 funct3 != 0 且不是 MRET

wire is_csr = is_system && (funct3_i != 3'b000) && !is_mret;

// ========== 第二部分: 生成控制信号 ==========

assign alu_src_o    = is_i_type || is_load || is_store || is_lui || is_auipc;

assign mem_to_reg_o = is_load;

assign reg_write_o  = is_r_type || is_i_type || is_load ||

is_jal || is_jalr || is_lui || is_auipc ||

is_csr;

assign mem_read_o   = is_load;

assign mem_write_o  = is_store;

assign branch_o     = is_branch;

// MRET 也产生跳转信号

assign jump_o       = is_jal || is_jalr || is_mret;

// CSR 控制信号

assign csr_inst_o   = is_csr;

// CSRRW/CSRRS/CSRRC 在 rs1!=0 时写; CSRRWI/CSRRSI/CSRRCI 在 zimm!=0 时写

// 具体写使能由 csr_instructions 模块处理，这里只给出指令类型

assign csr_write_o  = is_csr;

// MRET 输出

assign mret_o       = is_mret;

endmodule

decoder.v:

// core/id/decoder.v — 指令解码器 (支持 RV32I)

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: decoder

// 功能: 指令解码器，提取指令字段并生成 ALU 操作码和次级控制信号

// 描述:

//   本模块从 32 位指令中提取 opcode、rd、funct3、rs1、rs2、funct7 等字段。

//   根据指令类型 (R-type, I-type 等) 和 funct 字段，生成 ALU 操作码 (alu_op_o)。

//   支持 RV32I 扩展 (算术/逻辑) 指令。

//   同时提取 CSR 指令相关字段 (csr_addr, csr_op, csr_zimm) 和 MRET 标志。

// ============================================================================

module decoder (

// ========== 输入端口 ==========

input  wire [31:0] instr_i,         // 32 位指令

// ========== 指令字段输出 ==========

output wire [6:0]  opcode_o,        // 操作码

output wire [4:0]  rd_addr_o,       // 目标寄存器地址

output wire [2:0]  funct3_o,        // funct3 字段

output wire [4:0]  rs1_addr_o,      // 源寄存器 1 地址

output wire [4:0]  rs2_addr_o,      // 源寄存器 2 地址

output wire [6:0]  funct7_o,        // funct7 字段

// ========== ALU 和控制信号输出 ==========

output wire [3:0]  alu_op_o,        // ALU 操作码 (4 位)

output wire        alu_src_o,       // ALU 源操作数 2 选择

output wire        mem_we_o,        // 内存写使能

output wire        mem_re_o,        // 内存读使能

output wire [1:0]  wb_sel_o,        // 写回选择信号 (00: ALU, 01: 内存, 10: PC+4, 11: CSR)

output wire        reg_we_o,        // 寄存器写使能

// ========== MRET ==========

output wire        mret_o,          // MRET 指令标志

// ========== CSR ==========

output wire        csr_inst_o,      // CSR 指令标志

output wire [11:0] csr_addr_o,      // CSR 地址 (12 位)

output wire [2:0]  csr_op_o,        // CSR 操作类型 (funct3)

output wire [4:0]  csr_zimm_o       // CSR 立即数 (取自 rs1 字段)

);

// ========== 第一部分: 提取指令字段 ==========

assign opcode_o   = instr_i[6:0];

assign rd_addr_o  = instr_i[11:7];

assign funct3_o   = instr_i[14:12];

assign rs1_addr_o = instr_i[19:15];

assign rs2_addr_o = instr_i[24:20];

assign funct7_o   = instr_i[31:25];

// ========== MRET 指令识别 ==========

// MRET: opcode=SYSTEM(1110011), funct3=0, funct12=0x302

wire is_mret = (opcode_o == 7'b1110011) &&

(funct3_o == 3'b000) &&

(instr_i[31:20] == 12'h302);

assign mret_o = is_mret;

// ========== CSR 指令识别 ==========

wire is_csr = (opcode_o == 7'b1110011);

wire is_csr_inst = is_csr && (funct3_o != 3'b000) && !is_mret;

assign csr_addr_o = instr_i[31:20];

assign csr_op_o   = funct3_o;

assign csr_zimm_o = rs1_addr_o;

// ========== 指令类型识别 ==========

wire is_r_type = (opcode_o == 7'b0110011);

wire is_i_type = (opcode_o == 7'b0010011);

wire is_load   = (opcode_o == 7'b0000011);

wire is_store  = (opcode_o == 7'b0100011);

wire is_branch = (opcode_o == 7'b1100011);

wire is_jal    = (opcode_o == 7'b1101111);

wire is_jalr   = (opcode_o == 7'b1100111);

wire is_lui    = (opcode_o == 7'b0110111);

wire is_auipc  = (opcode_o == 7'b0010111);

wire is_system = (opcode_o == 7'b1110011);

// ========== ALU 操作码生成 (支持 RV32I) ==========

reg [3:0] alu_op;

always @(*) begin

case (opcode_o)

7'b0110011: begin // R-type (含 I 扩展运算指令)

case (funct3_o)

3'b000: alu_op = (funct7_o[5] ? 4'b0001 : 4'b0000); // SUB / ADD

3'b001: alu_op = 4'b0010; // SLL

3'b010: alu_op = 4'b0011; // SLT

3'b011: alu_op = 4'b0100; // SLTU

3'b100: alu_op = 4'b0101; // XOR

3'b101: alu_op = (funct7_o[5] ? 4'b0111 : 4'b0110); // SRA / SRL

3'b110: alu_op = 4'b0110; // OR

3'b111: alu_op = 4'b0111; // AND

default: alu_op = 4'b0000;

endcase

end

7'b0010011: begin // I-type 运算指令

case (funct3_o)

3'b000: alu_op = 4'b0000; // ADDI

3'b010: alu_op = 4'b0011; // SLTI

3'b011: alu_op = 4'b0100; // SLTIU

3'b100: alu_op = 4'b0101; // XORI

3'b110: alu_op = 4'b0110; // ORI

3'b111: alu_op = 4'b0111; // ANDI

3'b001: alu_op = 4'b0010; // SLLI

3'b101: alu_op = (funct7_o[5] ? 4'b0111 : 4'b0110); // SRAI / SRLI

default: alu_op = 4'b0000;

endcase

end

7'b1100011: alu_op = 4'b0001; // BRANCH (需要比较)

default:     alu_op = 4'b0000;

endcase

end

assign alu_op_o = alu_op;

// ========== 控制信号生成 ==========

assign alu_src_o = is_i_type || is_load || is_store || is_lui || is_auipc;

assign mem_we_o  = is_store;

assign mem_re_o  = is_load;

// wb_sel 是一个 2 位控制信号，在 WB 阶段从 4 种可能的数据来源中选择写入 rd 的值:

//   00: ALU 运算结果

//   01: 内存读取数据

//   10: PC+4 (JAL, JALR 指令保存返回地址)

//   11: CSR 指令写回值

reg [1:0] wb_sel;

always @(*) begin

case (opcode_o)

7'b0000011: wb_sel = 2'b01; // LOAD

7'b1101111: wb_sel = 2'b10; // JAL

7'b1100111: wb_sel = 2'b10; // JALR

7'b1110011: begin            // SYSTEM

if (is_csr_inst)

wb_sel = 2'b11;      // CSR 写回

else

wb_sel = 2'b00;      // 其他 SYSTEM 指令不写回

end

default:    wb_sel = 2'b00;  // 默认: ALU 结果

endcase

end

assign wb_sel_o = wb_sel;

assign reg_we_o = is_r_type || is_i_type || is_load ||

is_jal || is_jalr || is_lui || is_auipc ||

is_csr_inst;

assign csr_inst_o = is_csr_inst;

endmodule

id_top.v:

// rtl/id/id_top.v (修改版，添加影子寄存器支持)

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: id_top

// 功能: 译码阶段顶层模块，集成寄存器堆、立即数生成、解码和控制单元

// 描述:

//   该模块是流水线译码阶段的核心，负责:

//   1. 接收IF/ID寄存器的指令和PC

//   2. 调用decoder和ctrl进行指令译码，生成所有控制信号

//   3. 调用imm_gen生成立即数

//   4. 访问寄存器堆，读取rs1和rs2的值

//   5. 接收来自WB阶段的写回数据(前递)，用于解决RAW冒险

//   6. 将所有译码结果和控制信号输出到ID/EX寄存器

//   7. 转发影子寄存器控制信号到regfile

// ============================================================================

module id_top #(

parameter SHADOW_EN = 0           // 影子寄存器使能: 1=开启, 0=关闭

) (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk,           // 时钟信号

input  wire        rst_n,         // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 来自IF/ID寄存器的输入 ==========

input  wire [31:0] instr,         // 指令

input  wire [31:0] pc,            // 当前PC值

// ========== 来自WB阶段的写回数据 (前递) ==========

input  wire        wb_we_i,       // WB阶段寄存器写使能

input  wire [4:0]  wb_rd_addr_i,  // WB阶段目标寄存器地址

input  wire [31:0] wb_rd_data_i,  // WB阶段写回数据

// ========== 影子寄存器控制 (新增) ==========

input  wire        shadow_save_i,    // 保存x1-x31到影子寄存器

input  wire        shadow_restore_i, // 从影子寄存器恢复x1-x31

// ========== 输出到ID/EX寄存器 ==========

output wire [31:0] rs1_data_o,    // rs1寄存器值

output wire [31:0] rs2_data_o,    // rs2寄存器值

output wire [31:0] imm_o,         // 立即数

output wire [4:0]  rs1_addr_o,    // rs1地址

output wire [4:0]  rs2_addr_o,    // rs2地址

output wire [4:0]  rd_addr_o,     // 目标寄存器地址

output wire [3:0]  alu_op_o,      // ALU操作码

output wire        alu_src_o,     // ALU源操作数2选择

output wire        mem_we_o,      // 内存写使能

output wire        mem_re_o,      // 内存读使能

output wire [1:0]  wb_sel_o,      // 写回选择

output wire        reg_we_o,      // 寄存器写使能

output wire        branch_o,      // 分支指令标志

output wire        jump_o,        // 跳转指令标志

output wire [2:0]  funct3_o,      // funct3字段

output wire [2:0]  mem_width_o,   // 内存访问宽度

output wire [6:0]  opcode_o,      // 操作码

// ========== CSR相关输出 ==========

output wire        csr_inst_o,    // CSR指令标志

output wire [11:0] csr_addr_o,    // CSR地址

output wire [2:0]  csr_op_o,      // CSR操作类型

output wire [4:0]  csr_zimm_o,    // CSR立即数

// ========== MRET输出 ==========

output wire        mret_o         // MRET

);

wire [4:0]  rs1_addr;

wire [4:0]  rs2_addr;

wire [4:0]  rd_addr;

wire [31:0] imm;

wire [6:0]  opcode;

wire [2:0]  funct3;

wire [6:0]  funct7;

wire        branch;

wire        jump;

// CSR相关内部信号

wire        csr_inst;

wire [11:0] csr_addr;

wire [2:0]  csr_op;

wire [4:0]  csr_zimm;

// 内部信号

wire mret;

decoder u_decoder (

.instr_i   (instr),

.opcode_o  (opcode),

.rd_addr_o (rd_addr),

.funct3_o  (funct3),

.rs1_addr_o(rs1_addr),

.rs2_addr_o(rs2_addr),

.funct7_o  (funct7),

.alu_op_o  (alu_op_o),

.alu_src_o (alu_src_o),

.mem_we_o  (mem_we_o),

.mem_re_o  (mem_re_o),

.wb_sel_o  (wb_sel_o),

.reg_we_o  (reg_we_o),

// 新增：CSR输出

.csr_inst_o(csr_inst),

.csr_addr_o(csr_addr),

.csr_op_o  (csr_op),

.csr_zimm_o(csr_zimm),

.mret_o    (mret)

);

imm_gen u_imm_gen (

.instr_i (instr),

.imm_o   (imm)

);

regfile #(

.SHADOW_EN(SHADOW_EN)

) u_regfile (

.clk      (clk),

.rst_n    (rst_n),

.raddr1_i (rs1_addr),

.raddr2_i (rs2_addr),

.rdata1_o (rs1_data_o),

.rdata2_o (rs2_data_o),

.we_i     (wb_we_i),

.waddr_i  (wb_rd_addr_i),

.wdata_i  (wb_rd_data_i),

// 影子寄存器控制 (新增)

.shadow_save_i    (shadow_save_i),

.shadow_restore_i (shadow_restore_i)

);

ctrl u_ctrl (

.opcode_i     (opcode),

.funct3_i     (funct3),

.funct7_i     (funct7),

.instr_i      (instr),      // 新增：传入完整指令

.branch_o     (branch),

.jump_o       (jump),

// 新增：CSR输出

.csr_inst_o   (),

.csr_write_o  (),

.mret_o       ()        // 新增：MRET 输出

);

// 输出赋值

assign imm_o       = imm;

assign rs1_addr_o  = rs1_addr;

assign rs2_addr_o  = rs2_addr;

assign rd_addr_o   = rd_addr;

assign branch_o    = branch;

assign jump_o = jump;  // 注意：jump_o 现在来自 ctrl，包含了 MRET

assign funct3_o    = funct3;

assign opcode_o    = opcode;

assign mem_width_o = (opcode == 7'b0000011 || opcode == 7'b0100011) ? funct3 : 3'b010;

// CSR输出赋值

assign csr_inst_o  = csr_inst;

assign csr_addr_o  = csr_addr;

assign csr_op_o    = csr_op;

assign csr_zimm_o  = csr_zimm;

// MRET

assign mret_o = mret;

endmodule

imm_gen.v:

// core/id/imm_gen.v — 立即数生成器

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: imm_gen

// 功能: 立即数生成器，从 32 位指令中提取并符号扩展立即数

// 描述:

//   本模块根据指令类型 (I/S/B/U/J/CSR)，从指令中提取对应的立即数字段，

//   并进行符号扩展，生成完整的 32 位立即数。

//

// 指令类型对应的立即数格式:

//   - I-type (ADDI, LW, JALR):    imm[11:0] 符号扩展

//   - S-type (SW, SH, SB):        imm[11:5] + imm[4:0] 符号扩展

//   - B-type (BEQ, BNE, ...):     imm[12] + imm[10:5] + imm[4:1] + 1'b0 符号扩展

//   - U-type (LUI, AUIPC):        imm[31:12] + 12'b0

//   - J-type (JAL):               imm[20] + imm[10:1] + imm[11] + imm[19:12] + 1'b0 符号扩展

//   - CSR (CSRRW, CSRRS, ...):    zimm[4:0] 零扩展

// ============================================================================

module imm_gen (

// ========== 输入端口 ==========

input  wire [31:0] instr_i,         // 32 位指令

// ========== 输出端口 ==========

output reg  [31:0] imm_o            // 32 位立即数 (符号扩展或零扩展)

);

wire [6:0] opcode = instr_i[6:0];

reg [20:0] jal_imm;

reg [19:0] combined_imm;

always @(*) begin

case (opcode)

// I-type 指令

7'b0010011,  // I-type 运算指令

7'b0000011,  // LOAD 指令

7'b1100111:  // JALR 指令

begin

imm_o = {{20{instr_i[31]}}, instr_i[31:20]};

end

// S-type 指令

7'b0100011:  // STORE 指令

begin

imm_o = {{20{instr_i[31]}}, instr_i[31:25], instr_i[11:7]};

end

// B-type 指令

7'b1100011:  // BRANCH 指令

begin

imm_o = {{20{instr_i[31]}}, instr_i[7], instr_i[30:25],

instr_i[11:8], 1'b0};

end

// U-type 指令

7'b0110111,  // LUI

7'b0010111:  // AUIPC

begin

imm_o = {instr_i[31:12], 12'b0};

end

// J-type 指令

7'b1101111:  // JAL

begin

combined_imm[19:0] = {

instr_i[31],      // bit19 (imm[20])

instr_i[19:12],   // bits18-11 (imm[19:12])

instr_i[20],      // bit10 (imm[11])

instr_i[30:21]    // bits9-0 (imm[10:1])

};

imm_o = {{11{combined_imm[19]}}, combined_imm, 1'b0};

end

// SYSTEM 指令 (含 CSR)

7'b1110011:  // SYSTEM

begin

// CSR 指令的立即数是 zimm[4:0] (零扩展)

// 对于 ECALL/EBREAK 等，立即数为 0

if (instr_i[14:12] != 3'b000) begin

// CSR 指令: zimm[4:0] 取自 rs1 字段

imm_o = {27'b0, instr_i[19:15]};

end else begin

imm_o = 32'b0;

end

end

default:

begin

imm_o = 32'b0;

end

endcase

end

endmodule

regfile.v:

// rtl/id/regfile.v (增强版 - 影子寄存器)

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: regfile

// 功能: 通用寄存器堆，包含32个32位寄存器 (x0-x31) + 31个影子寄存器

// 特性:

//   1. 两个读端口，一个写端口

//   2. x0寄存器硬连线为0，写入无效

//   3. 写数据内部转发(读地址等于写地址且写使能有效时，直接返回写入数据)

//   4. 影子寄存器: 中断时自动保存x1-x31，MRET时自动恢复

// ============================================================================

module regfile #(

parameter SHADOW_EN = 1            // 影子寄存器使能: 1=开启, 0=关闭

) (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk,           // 时钟信号

input  wire        rst_n,         // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 读端口1 ==========

input  wire [4:0]  raddr1_i,      // 读地址1

output reg  [31:0] rdata1_o,      // 读数据1

// ========== 读端口2 ==========

input  wire [4:0]  raddr2_i,      // 读地址2

output reg  [31:0] rdata2_o,      // 读数据2

// ========== 写端口 ==========

input  wire        we_i,          // 写使能

input  wire [4:0]  waddr_i,       // 写地址

input  wire [31:0] wdata_i,       // 写数据

// ========== 影子寄存器控制 ==========

input  wire        shadow_save_i,    // 保存x1-x31到影子寄存器

input  wire        shadow_restore_i // 从影子寄存器恢复x1-x31

);

reg [31:0] registers [0:31];

reg [31:0] shadow_registers [1:31];  // 31个影子寄存器 (x1-x31, x0无需保存)

integer i;

// 读逻辑 - 组合电路

always @(*) begin

// 读端口1

if (raddr1_i == 5'b0) begin

rdata1_o = 32'b0;  // x0始终为0

end else if (we_i && (raddr1_i == waddr_i)) begin

rdata1_o = wdata_i;  // 转发:直接返回当前写入的数据值

end else begin

rdata1_o = registers[raddr1_i];

end

// 读端口2

if (raddr2_i == 5'b0) begin

rdata2_o = 32'b0;

end else if (we_i && (raddr2_i == waddr_i)) begin

rdata2_o = wdata_i;  // 转发:直接返回当前写入的数据值

end else begin

rdata2_o = registers[raddr2_i];

end

end

// 写逻辑 (含影子寄存器操作)

always @(posedge clk) begin

if (!rst_n) begin

for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin

registers[i] <= 32'b0;

end

for (i = 1; i < 32; i = i + 1) begin

shadow_registers[i] <= 32'b0;

end

end else begin

// 影子恢复 (最高优先级): 将所有影子寄存器值写回x1-x31

if (SHADOW_EN && shadow_restore_i) begin

for (i = 1; i < 32; i = i + 1) begin

registers[i] <= shadow_registers[i];

end

end else begin

// 正常写操作 (优先级高于影子保存,确保WB写入先完成)

if (we_i && waddr_i != 5'b0) begin

registers[waddr_i] <= wdata_i;

end

// 影子保存 (最低优先级): 将当前x1-x31保存到影子寄存器

if (SHADOW_EN && shadow_save_i) begin

for (i = 1; i < 32; i = i + 1) begin

shadow_registers[i] <= registers[i];

end

end

end

end

end

endmodule

//寄存器文件专用名称：ABI约定说明

// zero x0  硬连线为0

// ra   x1  返回地址

// sp   x2  栈指针

// gp   x3  全局指针

// tp   x4  线程指针

// t0   x5  临时寄存器（无需被调用者保存）

// t1   x6  临时寄存器

// t2   x7  临时寄存器

// s0/fp    x8  保存寄存器/帧指针

// s1   x9  保存寄存器

// a0-a7    x10-x17 参数/返回值寄存器

// t3-t6    x28-x31 更多临时寄存器

//

// 影子寄存器说明:

//   31个32位影子寄存器(shadow_registers[1:31])对应x1-x31

//   - shadow_save_i: 中断进入时将x1-x31快照到影子寄存器

//   - shadow_restore_i: MRET执行时从影子寄存器恢复x1-x31

//   - 优先级: shadow_restore > 正常写 > shadow_save

Ifu模块:

Ifu_top.v:

// rtl/core/ifu/ifu_top.v

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: if_top

// 功能: 取指模块顶层

// 描述:

//根据中断，停滞，分支和跳转信号生成下一周期的PC值，并将外部指令输入送入IF/ID寄存器

//如果都没有上述情况，则PC加4，取下一条指令

// ============================================================================

module ifu_top(

// ========== 时钟和复位 ==========

input  wire        clk,

input  wire        rst_n,

// ========== 停滞标志，跳转标志和分支标志，跳转地址和分支地址 ==========

input  wire        stall_i,

input  wire        branch_taken_i,

input  wire        jump_taken_i,

input  wire [31:0] branch_target_i,

input  wire [31:0] jump_target_i,

// ========== 中断接口 ==========

input  wire        interrupt_pending_i,

input  wire [31:0] intr_target_i,

// ========== 外部指令输入 ==========

input  wire [31:0] instr_i,          // 外部指令ROM的指令

// ========== 送入IF/ID流水线寄存器==========

output wire [31:0] instr,            //  instr_i 送入IF/ID寄存器的指令

output wire [31:0] pc,

output wire [31:0] pc_plus4

);

wire [31:0] pc_value;

wire [31:0] next_pc;

pc_reg u_pc_reg(

.clk     (clk),

.rst_n   (rst_n),

.stall   (stall_i),

.interrupt_pending(interrupt_pending_i),

.next_pc (next_pc),

.pc      (pc_value)

);

assign instr = instr_i;

// 更新pc值，优先级可手动配置

assign next_pc = (!rst_n)               ? 32'h0 :

(interrupt_pending_i)  ? intr_target_i :

(branch_taken_i)       ? branch_target_i :

(jump_taken_i)         ? jump_target_i :

(stall_i)              ? pc_value :

pc_value + 32'h4;

assign pc = pc_value;

assign pc_plus4 = pc_value + 32'h4;

assign debug_jump_taken_o       = jump_taken_i;

assign debug_branch_taken_o     = branch_taken_i;

assign debug_interrupt_pending_o = interrupt_pending_i;

assign debug_mtvec_o            = intr_target_i;

endmodule

pc_reg.v:

// core/ifu/pc_reg.v — PC 寄存器

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: pc_reg

// 功能: PC 寄存器，存储当前取指地址

// 描述:

//   本模块是一个简单的寄存器，在时钟上升沿更新 PC 值。

//   更新条件:

//   1. 复位时清零

//   2. 非停顿状态 (stall=0) 或中断等待时，更新为 next_pc

//   中断时强制更新 PC，即使流水线停顿也要跳转到中断处理程序入口

// ============================================================================

module pc_reg(

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk,               // 时钟信号

input  wire        rst_n,             // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 控制信号 ==========

input  wire        stall,             // 停顿标志

input  wire        interrupt_pending, // 中断等待标志 (中断时强制更新)

// ========== PC 输入 / 输出 ==========

input  wire [31:0] next_pc,           // 下一 PC 值

output reg  [31:0] pc                 // 当前 PC 值

);

always @(posedge clk) begin

if (!rst_n) begin

pc <= 32'h0000_0000;

end

else if (!stall || interrupt_pending) begin  // 中断时强制更新 PC

pc <= next_pc;

end

end

endmodule

interrupt模块:

interrupt_controller.v:

// rtl/interrupt/interrupt_controller.v

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: interrupt_controller

// 功能: 中断控制器根据CSR判断是否有中断需要响应

// 描述:

//   输入中断信号

//   读取CSR中mie(中断使能)和mip(中断挂起)寄存器的值

//   以及全局中断使能位mstatus.MIE判断是否有中断等待处理

//   中断优先级(由高到低): 外部中断(MEI) > 定时器中断(MTI) > 软件中断(MSI)

//   支持两种中断处理模式:

//   - 直接模式 (mtvec.MODE=00): 所有中断跳转至同一地址

//   - 向量模式 (mtvec.MODE=01): 按中断ID跳转至 base + cause*4

// ============================================================================

module interrupt_controller (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,             // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,           // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 外部中断源 ==========

input  wire        intr_software_i,   // 软件中断 (来自CLINT)

input  wire        intr_timer_i,      // 定时器中断 (来自CLINT)

input  wire        intr_external_i,   // 外部中断 (来自PLIC/GPIO)

input  wire        intr_spi_i,        // SPI中断

input  wire        intr_i2c_i,        // I2C中断

// ========== CSR接口 ==========

input  wire [31:0] mie_i,             // 中断使能寄存器

input  wire [31:0] mip_i,             // 中断待处理寄存器

input  wire [31:0] mstatus_i,         // 机器状态寄存器

input  wire [31:0] mtvec_i,           // 中断向量基址寄存器

// ========== 中断控制器输出 ==========

output wire        intr_pending_o,     // 有中断等待 (需要响应)

output wire [31:0] intr_cause_o,       // 中断原因 (最高位=1表示中断)

output wire [31:0] intr_handler_addr_o // 中断处理程序入口地址

);

// ========== 中断优先级编码 ==========

// RISC-V特权规范

// 中断ID: 3=MSI, 7=MTI, 11=MEI, 12=SPI, 13=I2C

// 优先级: MEI > MTI > MSI > SPI > I2C (按ID从高到低)

wire meip = mie_i[11] && (mip_i[11] || intr_external_i);  // 外部中断使能且待处理

wire mtip = mie_i[7]  && (mip_i[7]  || intr_timer_i);   // 定时器中断使能且待处理

wire msip = mie_i[3]  && (mip_i[3]  || intr_software_i); // 软件中断使能且待处理

wire spip = mie_i[12] && intr_spi_i;  // SPI中断使能且待处理

wire i2cip = mie_i[13] && intr_i2c_i;  // I2C中断使能且待处理

// 全局中断使能 (M-mode)

wire global_ie = mstatus_i[3];        // MIE位

// 中断优先级编码

reg [31:0] intr_cause;

reg        intr_valid;

always @(*) begin

intr_valid = 1'b0;

intr_cause = 32'b0;

if (global_ie) begin

// 优先级: MEI > MTI > SPI > I2C > MSI

if (meip) begin

intr_valid = 1'b1;

intr_cause = {1'b1, 31'd11};  // 机器外部中断

end else if (mtip) begin

intr_valid = 1'b1;

intr_cause = {1'b1, 31'd7};   // 机器定时器中断

end else if (spip) begin

intr_valid = 1'b1;

intr_cause = {1'b1, 31'd12};  // SPI中断

end else if (i2cip) begin

intr_valid = 1'b1;

intr_cause = {1'b1, 31'd13};  // I2C中断

end else if (msip) begin

intr_valid = 1'b1;

intr_cause = {1'b1, 31'd3};   // 机器软件中断

end

end

end

// 中断处理程序地址计算

// mtvec[1:0] 模式编码:

// 00: 直接模式 (所有中断跳转至同一地址)

// 01: 向量模式 (按中断ID跳转)

wire [1:0] mtvec_mode = mtvec_i[1:0];

wire [31:0] mtvec_base = {mtvec_i[31:2], 2'b0};

reg [31:0] handler_addr;

always @(*) begin

if (intr_valid) begin

if (mtvec_mode == 2'b01) begin

// 向量模式: base + cause*4

handler_addr = mtvec_base + (intr_cause[4:0] << 2);

end else begin

// 直接模式: base

handler_addr = mtvec_base;

end

end else begin

handler_addr = 32'b0;

end

end

assign intr_pending_o       = intr_valid;

assign intr_cause_o         = intr_cause;

assign intr_handler_addr_o  = handler_addr;

endmodule

interrupt_pipeline.v:

// rtl/interrupt/interrupt_pipeline.v - 中断流水线控制器（含影子寄存器控制）

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: interrupt_pipeline

// 功能: 中断流水线控制器，协调中断响应与流水线的交互，并控制影子寄存器

// 描述:

//   本模块负责中断的精确响应:

//   1. 检测中断条件(无中断等待且流水线无冲突指令)

//   2. 选择保存的PC(取中断发生时流水线中最深的合法指令)

//   3. 更新CSR寄存器(mepc, mcause, mstatus)

//   4. 生成流水线冲刷信号，并跳转到中断处理程序

//   5. 触发影子寄存器保存: 中断进入时将x1-x31保存到影子寄存器

//   6. 触发影子寄存器恢复: MRET执行时将影子寄存器数据恢复到x1-x31

//   7. 防止中断重复进入(中断只响应一次，直到MRET执行)

//

//   中断响应条件:

//   - 有中断等待(intr_pending_i)

//   (无条件接受，恒定2周期延迟。EX分支/MEM load的副作用由bus_ready判断分流处理)

// ============================================================================

module interrupt_pipeline #(

parameter SHADOW_EN = 0            // 影子寄存器使能: 1=开启, 0=关闭

) (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,             // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,           // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 来自各级流水线的PC和状态信息 ==========

input  wire [31:0] if_pc_i,           // IF阶段PC

input  wire        id_valid_i,        // ID阶段指令有效

input  wire [31:0] id_pc_i,           // ID阶段PC

input  wire        ex_valid_i,        // EX阶段指令有效

input  wire [31:0] ex_pc_i,           // EX阶段PC

input  wire        ex_branch_taken_i, // EX阶段分支跳转

input  wire        ex_jump_taken_i,   // EX阶段跳转

input  wire        mem_valid_i,       // MEM阶段指令有效

input  wire [31:0] mem_pc_i,          // MEM阶段PC

input  wire        mem_mem_re_i,      // MEM阶段读内存

input  wire        mem_mem_we_i,      // MEM阶段写内存

input  wire        bus_ready_i,       // 总线ready (判断MEM load是否完成)

input  wire        wb_valid_i,        // WB阶段指令有效

input  wire [4:0]  wb_rd_addr_i,      // WB阶段目标寄存器

input  wire        wb_reg_we_i,       // WB阶段寄存器写使能

//mret

input  wire        id_ex_mret,        // mret指令即将执行(在EX阶段)

// ========== 中断请求 ==========

input  wire        intr_pending_i,    // 中断等待标志

input  wire [31:0] intr_cause_i,      // 中断原因

// ========== CSR当前值 ==========

input  wire [31:0] mstatus_i,         // 当前mstatus值

// ========== 对CSR的更新信号 ==========

output reg         csr_mepc_we_o,     // 写mepc使能

output reg  [31:0] csr_mepc_data_o,   // 写入mepc的值

output reg         csr_mcause_we_o,   // 写mcause使能

output reg  [31:0] csr_mcause_data_o, // 写入mcause的值

output reg         csr_mstatus_we_o,  // 写mstatus使能

output reg  [31:0] csr_mstatus_data_o, // 写入mstatus的值

// ========== 影子寄存器控制 (新增) ==========

output reg         shadow_save_o,     // 保存x1-x31到影子寄存器

output reg         shadow_restore_o,  // 从影子寄存器恢复x1-x31

// ========== 对流水线的控制 ==========

output reg         interrupt_taken_o, // 中断已被接受

output reg         interrupt_flush_o, // 中断冲刷信号

output reg  [31:0] interrupt_pc_o    // 中断发生时的PC (调试)

);

// ========== 中断条件判断 ==========

wire [4:0] interrupt_condition;

assign interrupt_condition[0] = intr_pending_i;

assign interrupt_condition[1] = 1'b1;   // 不等待EX分支/跳转 (中断优先, 分支被抑制)

assign interrupt_condition[2] = 1'b1;   // 不等待MEM load (由bus_ready分流处理)

assign interrupt_condition[3] = 1'b1;

assign interrupt_condition[4] = 1'b1;

wire interrupt_condition_all = &interrupt_condition;

// ========== 中断PC选择 ==========

reg [31:0] interrupt_pc;

reg [2:0]  selected_stage;

always @(*) begin

if (mem_valid_i && (mem_pc_i != 32'b0)) begin

// MEM阶段有指令: 用bus_ready判断是否已完成

if (mem_mem_re_i && !bus_ready_i) begin

// load未完成(bus_ready=0) → 取消, mepc指向自己, MRET后重做

interrupt_pc = mem_pc_i;

end else begin

// load已完成(bus_ready=1) 或 非load指令(store等) → 跳过

interrupt_pc = mem_pc_i + 4;

end

selected_stage = 3'd0;

end else if (ex_valid_i && (ex_pc_i != 32'b0)) begin

// EX阶段指令(含分支/跳转) → 取消, 重做

interrupt_pc = ex_pc_i;

selected_stage = 3'd1;

end else if (id_valid_i && (id_pc_i != 32'b0)) begin

// ID阶段指令 → 取消, 重做

interrupt_pc = id_pc_i;

selected_stage = 3'd2;

end else begin

// IF阶段指令 → 取消, 重做

interrupt_pc = if_pc_i;

selected_stage = 3'd3;

end

end

// ========== 中断处理状态机（含防重复进入 + 影子寄存器控制）==========

reg         interrupt_accepted;

reg         interrupt_processed;      // 置位后表示中断已被处理

reg [31:0]  saved_interrupt_pc;

reg [31:0]  saved_interrupt_cause;

always @(posedge clk_i or negedge rst_n_i) begin

if (!rst_n_i) begin

interrupt_accepted    <= 1'b0;

interrupt_processed   <= 1'b0;

saved_interrupt_pc    <= 32'b0;

saved_interrupt_cause <= 32'b0;

csr_mepc_we_o         <= 1'b0;

csr_mepc_data_o       <= 32'b0;

csr_mcause_we_o       <= 1'b0;

csr_mcause_data_o     <= 32'b0;

csr_mstatus_we_o      <= 1'b0;

csr_mstatus_data_o    <= 32'b0;

shadow_save_o         <= 1'b0;

shadow_restore_o      <= 1'b0;

interrupt_taken_o     <= 1'b0;

interrupt_flush_o     <= 1'b0;

interrupt_pc_o        <= 32'b0;

end else begin

// 默认值

csr_mepc_we_o     <= 1'b0;

csr_mcause_we_o   <= 1'b0;

csr_mstatus_we_o  <= 1'b0;

shadow_save_o     <= 1'b0;

shadow_restore_o  <= 1'b0;

interrupt_taken_o <= 1'b0;

interrupt_flush_o <= 1'b0;

// ========== 中断进入逻辑（关键：只在 interrupt_processed == 0 时才能接受新中断）==========

if (interrupt_condition_all && !interrupt_accepted && !interrupt_processed) begin

interrupt_accepted    <= 1'b1;

saved_interrupt_pc    <= interrupt_pc;

saved_interrupt_cause <= intr_cause_i;

// 写入 CSR

csr_mepc_we_o   <= 1'b1;

csr_mepc_data_o <= interrupt_pc;

csr_mcause_we_o <= 1'b1;

csr_mcause_data_o <= intr_cause_i;

// 修改 mstatus

csr_mstatus_we_o <= 1'b1;

csr_mstatus_data_o <= {

mstatus_i[31:13],

2'b11,          //MPP: 当前是机器模式11

mstatus_i[10:8],

mstatus_i[3],      // MPIE = 旧 MIE (bit7)

mstatus_i[6:4],

1'b0,              // MIE = 0 (bit3)

mstatus_i[2:0]

};

// 发起中断控制信号

interrupt_taken_o <= 1'b1;

interrupt_flush_o <= 1'b1;

interrupt_pc_o    <= interrupt_pc;

// 注意: 影子寄存器保存在下一个周期触发(见else if分支)

// 这样确保当前周期内所有WB写入先完成，再保存完整的寄存器状态

end

// 下一周期：标记为已处理，触发影子寄存器保存

else if (interrupt_accepted) begin

interrupt_accepted <= 1'b0;

interrupt_processed <= 1'b1;   // 标记已处理，不再接受新中断

shadow_save_o <= SHADOW_EN;    // SHADOW_EN=0时关闭影子寄存器保存

end

// 等待 mret 执行后清除 processed 标志，并触发影子寄存器恢复

// 当 mret 执行时，自动恢复 MIE，此时可重新接受中断

else if (id_ex_mret) begin

interrupt_processed <= 1'b0;

csr_mstatus_we_o <= 1'b1;

csr_mstatus_data_o <= {mstatus_i[31:8],

mstatus_i[3],      // MPIE = 1

mstatus_i[6:4],

1'b1,

mstatus_i[2:0]

};

shadow_restore_o <= SHADOW_EN;  // SHADOW_EN=0时关闭影子寄存器恢复

end

end

end

endmodule

mem模块:

mem_ctrl.v:

// ================================================

// Module: mem_ctrl

// Function: Memory Access Controller with Alignment Check

// ================================================

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: mem_ctrl

// 功能: 内存访问控制器，支持地址对齐检查和地址合法性检查

// 描述:

//   本模块具有内存访问操作的预检查:

//   1. 地址对齐检查: LW/SW地址需按2字节对齐，LH/SH地址需按1字节对齐

//   2. 地址合法性检查: 当前支持的有效地址范围为 0x0000_0000 ~ 0x0FFF_FFFF

//   3. 若地址未对齐或超出范围，产生异常信号并阻止内存访问

// ============================================================================

module mem_ctrl (

// ========== 来自EX阶段的输入 ==========

input  wire [31:0] alu_result_i,   // ALU结果 (用作内存地址)

input  wire [31:0] wdata_i,        // 写数据

input  wire        mem_we_i,       // 内存写使能

input  wire        mem_re_i,       // 内存读使能

input  wire [2:0]  mem_width_i,    // 访问宽度

// ========== 输出到内存 ==========

output wire [31:0] mem_addr_o,     // 内存地址

output wire [31:0] mem_wdata_o,    // 内存写数据

output wire        mem_we_o,       // 内存写使能 (对齐检查后)

output wire        mem_re_o,       // 内存读使能 (对齐检查后)

output wire [2:0]  mem_width_o,    // 访问宽度

// ========== 异常输出 ==========

output wire        mem_misalign_o, // 地址未对齐异常

output wire        mem_error_o     // 地址越界异常

);

// ========== 地址对齐检查 ==========

wire misalign = (mem_width_i == 3'b010 && alu_result_i[1:0] != 2'b00) || // LW/SW

(mem_width_i == 3'b001 && alu_result_i[0]   != 1'b0);    // LH/SH

// ========== 输出信号 ==========

assign mem_addr_o   = alu_result_i;

assign mem_wdata_o  = wdata_i;          // data_ram 内部处理写数据字节/半字写入

assign mem_we_o     = mem_we_i && !misalign;

assign mem_re_o     = mem_re_i && !misalign;

assign mem_width_o  = mem_width_i;

// ========== 异常信号 ==========

assign mem_misalign_o = misalign;

assign mem_error_o    = (mem_we_i || mem_re_i) && (alu_result_i[31:28] != 4'h0); // 判断有效地址为 0x0000_0000 ~ 0x0FFF_FFFF

endmodule

mem_top.v:

// core/mem/mem_top.v — 访存阶段顶层模块 (FPGA 专用, 带总线接口)

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: mem_top

// 功能: 访存阶段顶层模块 (FPGA 专用)，连接系统总线仲裁器

// 描述:

//   本模块是流水线访存阶段的核心，功能包括:

//   1. 接收来自 EX/MEM 流水线寄存器的内存访问请求

//   2. 将请求直接转发给系统总线仲裁器 (bus_arbiter)

//   3. 接收总线返回的读取数据

//   4. 将 PC+4 和写回控制信号透传给 MEM/WB 流水线寄存器

//   本模块不包含实际的 RAM，内存访问通过总线进行。

// ============================================================================

module mem_top (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,              // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,            // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 来自 EX/MEM 流水线寄存器的输入 ==========

input  wire [31:0] alu_result_i,       // ALU 结果 (内存地址)

input  wire [31:0] wdata_i,            // 写数据

input  wire        mem_we_i,           // 内存写使能

input  wire        mem_re_i,           // 内存读使能

input  wire [2:0]  mem_width_i,        // 访问宽度

input  wire [31:0] pc_plus4_i,         // PC+4 (用于 JAL 返回地址)

input  wire        reg_we_i,           // 寄存器写使能

input  wire [1:0]  wb_sel_i,           // 写回选择

input  wire [4:0]  rd_addr_i,          // 目标寄存器地址

// ========== 送入 MEM/WB 流水线寄存器 ==========

output wire [31:0] pc_plus4_o,         // PC+4 (透传)

output wire        reg_we_o,           // 寄存器写使能 (透传)

output wire [1:0]  wb_sel_o,           // 写回选择 (透传)

output wire [4:0]  rd_addr_o,          // 目标寄存器地址 (透传)

// ========== 总线接口 (连接到 bus_arbiter) ==========

output wire        bus_re_o,           // 总线读请求

output wire        bus_we_o,           // 总线写请求

output wire [31:0] bus_addr_o,         // 总线地址

output wire [31:0] bus_wdata_o,        // 总线写数据

output wire [2:0]  bus_width_o,        // 总线访问宽度

input  wire [31:0] bus_rdata_i,        // 总线读数据

input  wire        bus_ready_i,        // 总线就绪信号

// ========== 异常输出 ==========

output wire        mem_exception_o     // 内存异常标志

);

// 总线信号直接转发

assign bus_re_o    = mem_re_i;

assign bus_we_o    = mem_we_i;

assign bus_addr_o  = alu_result_i;

assign bus_wdata_o = wdata_i;

assign bus_width_o = mem_width_i;

// 控制信号透传到下一阶段

assign pc_plus4_o      = pc_plus4_i;

assign reg_we_o        = reg_we_i;

assign wb_sel_o        = wb_sel_i;

assign rd_addr_o       = rd_addr_i;

assign mem_exception_o = 1'b0;  // 暂不支持异常

endmodule

pipeline模块:

if_id_reg.v:

// core/pipeline/if_id_reg.v — IF/ID 流水线寄存器

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: if_id_reg

// 功能: IF/ID 流水线寄存器，连接取指阶段和译码阶段

// 描述:

//   该寄存器在时钟上升沿捕获 IF 阶段的 PC 和指令，传递给 ID 阶段。

//   支持停顿 (stall)、流水线刷新 (flush)、中断刷新 (intr_flush)。

//   刷新时输出 NOP 指令 (0x00000013, addi x0, x0, 0)，阻止无效指令继续传播。

// ============================================================================

module if_id_reg (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,              // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,            // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 流水线控制信号 ==========

input  wire        stall_i,            // 停顿标志 (保持当前值)

input  wire        flush_i,            // 流水线刷新标志 (分支/跳转)

input  wire        intr_flush_i,       // 中断刷新标志 (优先级高于普通刷新)

// ========== IF 阶段输入 ==========

input  wire [31:0] if_pc_i,            // IF 阶段 PC

input  wire [31:0] if_instr_i,         // IF 阶段指令

// ========== ID 阶段输出 ==========

output reg  [31:0] id_pc_o,            // ID 阶段 PC

output reg  [31:0] id_instr_o          // ID 阶段指令

);

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

id_pc_o    <= 32'b0;

id_instr_o <= 32'b0;

end

else if (flush_i || intr_flush_i) begin  // 合并刷新信号

id_pc_o    <= 32'b0;

id_instr_o <= 32'h00000013;          // NOP: addi x0, x0, 0

end

else if (!stall_i) begin

id_pc_o    <= if_pc_i;

id_instr_o <= if_instr_i;

end

end

endmodule

id_ex_reg.v:

// core/pipeline/id_ex_reg.v (修改版)

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: id_ex_reg

// 功能: ID/EX 流水线寄存器，连接译码阶段和执行阶段

// 描述:

//   该寄存器将ID阶段产生的所有控制信号和数据，传递给EX阶段。

//   包括: PC值、寄存器数据、寄存器地址、ALU控制、内存控制、

//   写回控制、分支/跳转控制、CSR控制等。

//   支持停顿(stall)、流水线刷新(flush)、中断刷新(intr_flush)。

// ============================================================================

module id_ex_reg (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,          // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,        // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 流水线控制信号 ==========

input  wire        stall_i,        // 停顿标志

input  wire        flush_i,        // 流水线刷新标志

input  wire        intr_flush_i,   // 中断刷新标志

// ========== ID阶段输入 ==========

input  wire [31:0] id_pc_i,        // PC

input  wire [31:0] id_rs1_data_i,  // rs1数据

input  wire [31:0] id_rs2_data_i,  // rs2数据

input  wire [31:0] id_imm_i,       // 立即数

input  wire [4:0]  id_rs1_addr_i,  // rs1地址

input  wire [4:0]  id_rs2_addr_i,  // rs2地址

input  wire [4:0]  id_rd_addr_i,   // 目标寄存器地址

input  wire [3:0]  id_alu_op_i,    // ALU操作码

input  wire        id_alu_src_i,   // ALU源选择

input  wire        id_mem_we_i,    // 内存写使能

input  wire        id_mem_re_i,    // 内存读使能

input  wire [2:0]  id_mem_width_i, // 内存宽度控制

input  wire [1:0]  id_wb_sel_i,    // 写回选择

input  wire        id_reg_we_i,    // 寄存器写使能

input  wire        id_branch_i,    // 分支标志

input  wire        id_jump_i,      // 跳转标志

input  wire [2:0]  id_funct3_i,    // funct3字段

input  wire [6:0]  id_opcode_i,    // 操作码

// ========== CSR接口输入 ==========

input  wire        id_csr_inst_i,  // CSR指令标志

input  wire [11:0] id_csr_addr_i,  // CSR地址

input  wire [2:0]  id_csr_op_i,    // CSR操作类型

input  wire [4:0]  id_csr_zimm_i,  // CSR立即数

input  wire        id_mret_i,      // MRET指令标志

// ========== EX阶段输出 ==========

output reg  [31:0] ex_pc_o,

output reg  [31:0] ex_rs1_data_o,

output reg  [31:0] ex_rs2_data_o,

output reg  [31:0] ex_imm_o,

output reg  [4:0]  ex_rs1_addr_o,

output reg  [4:0]  ex_rs2_addr_o,

output reg  [4:0]  ex_rd_addr_o,

output reg  [3:0]  ex_alu_op_o,

output reg         ex_alu_src_o,

output reg         ex_mem_we_o,

output reg         ex_mem_re_o,

output reg  [2:0]  ex_mem_width_o,

output reg  [1:0]  ex_wb_sel_o,

output reg         ex_reg_we_o,

output reg         ex_branch_o,

output reg         ex_jump_o,

output reg  [2:0]  ex_funct3_o,

output reg  [6:0]  ex_opcode_o,

// ========== CSR接口输出 ==========

output reg         ex_csr_inst_o,

output reg  [11:0] ex_csr_addr_o,

output reg  [2:0]  ex_csr_op_o,

output reg  [4:0]  ex_csr_zimm_o,

output reg         ex_mret_o

);

always @(posedge clk_i ) begin

if (!rst_n_i) begin

ex_pc_o         <= 32'b0;

ex_rs1_data_o   <= 32'b0;

ex_rs2_data_o   <= 32'b0;

ex_imm_o        <= 32'b0;

ex_rs1_addr_o   <= 5'b0;

ex_rs2_addr_o   <= 5'b0;

ex_rd_addr_o    <= 5'b0;

ex_alu_op_o     <= 4'b0000;

ex_alu_src_o    <= 1'b0;

ex_mem_we_o     <= 1'b0;

ex_mem_re_o     <= 1'b0;

ex_mem_width_o  <= 3'b010;

ex_wb_sel_o     <= 2'b00;

ex_reg_we_o     <= 1'b0;

ex_branch_o     <= 1'b0;

ex_jump_o       <= 1'b0;

ex_funct3_o     <= 3'b000;

ex_opcode_o     <= 7'b0;

ex_csr_inst_o   <= 1'b0;

ex_csr_addr_o   <= 12'b0;

ex_csr_op_o     <= 3'b0;

ex_csr_zimm_o   <= 5'b0;

ex_mret_o       <= 1'b0;

end

else if (flush_i || intr_flush_i) begin

ex_pc_o         <= 32'b0;

ex_rs1_data_o   <= 32'b0;

ex_rs2_data_o   <= 32'b0;

ex_imm_o        <= 32'b0;

ex_rs1_addr_o   <= 5'b0;

ex_rs2_addr_o   <= 5'b0;

ex_rd_addr_o    <= 5'b0;

ex_alu_op_o     <= 4'b0000;

ex_alu_src_o    <= 1'b1;

ex_mem_we_o     <= 1'b0;

ex_mem_re_o     <= 1'b0;

ex_mem_width_o  <= 3'b010;

ex_wb_sel_o     <= 2'b00;

ex_reg_we_o     <= 1'b0;

ex_branch_o     <= 1'b0;

ex_jump_o       <= 1'b0;

ex_funct3_o     <= 3'b000;

ex_opcode_o     <= 7'b0010011;  // NOP的操作码

ex_csr_inst_o   <= 1'b0;

ex_csr_addr_o   <= 12'b0;

ex_csr_op_o     <= 3'b0;

ex_csr_zimm_o   <= 5'b0;

ex_mret_o       <= 1'b0;

end

else if (!stall_i) begin

ex_pc_o         <= id_pc_i;

ex_rs1_data_o   <= id_rs1_data_i;

ex_rs2_data_o   <= id_rs2_data_i;

ex_imm_o        <= id_imm_i;

ex_rs1_addr_o   <= id_rs1_addr_i;

ex_rs2_addr_o   <= id_rs2_addr_i;

ex_rd_addr_o    <= id_rd_addr_i;

ex_alu_op_o     <= id_alu_op_i;

ex_alu_src_o    <= id_alu_src_i;

ex_mem_we_o     <= id_mem_we_i;

ex_mem_re_o     <= id_mem_re_i;

ex_mem_width_o  <= id_mem_width_i;

ex_wb_sel_o     <= id_wb_sel_i;

ex_reg_we_o     <= id_reg_we_i;

ex_branch_o     <= id_branch_i;

ex_jump_o       <= id_jump_i;

ex_funct3_o     <= id_funct3_i;

ex_opcode_o     <= id_opcode_i;

ex_csr_inst_o   <= id_csr_inst_i;

ex_csr_addr_o   <= id_csr_addr_i;

ex_csr_op_o     <= id_csr_op_i;

ex_csr_zimm_o   <= id_csr_zimm_i;

ex_mret_o       <= id_mret_i;

end

end

endmodule

ex_mem_reg.v:

// core/pipeline/ex_mem_reg.v — EX/MEM 流水线寄存器

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: ex_mem_reg

// 功能: EX/MEM 流水线寄存器，连接执行阶段和访存阶段

// 描述:

//   该寄存器捕获 EX 阶段产生的 ALU 结果、内存访问信息、写回控制等，

//   传递给 MEM 阶段。

//   同时传递 CSR 运算结果，支持 CSR 指令的写回。

// ============================================================================

module ex_mem_reg (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,              // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,            // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 流水线控制信号 ==========

input  wire        stall_i,            // 停顿标志

input  wire        flush_i,            // 流水线刷新标志

input  wire        intr_flush_i,       // 中断刷新标志

// ========== EX 阶段输入 ==========

input  wire [31:0] ex_alu_result_i,    // ALU 结果

input  wire [31:0] ex_mem_addr_i,      // 内存地址

input  wire [31:0] ex_mem_wdata_i,     // 内存写数据

input  wire [31:0] ex_pc_plus4_i,      // PC+4

input  wire [4:0]  ex_rd_addr_i,       // 目标寄存器地址

input  wire        ex_mem_we_i,        // 内存写使能

input  wire        ex_mem_re_i,        // 内存读使能

input  wire [2:0]  ex_mem_width_i,     // 内存访问宽度

input  wire [1:0]  ex_wb_sel_i,        // 写回选择

input  wire        ex_reg_we_i,        // 寄存器写使能

// ========== CSR 结果输入 ==========

input  wire [31:0] ex_csr_result_i,    // EX 阶段 CSR 结果

// ========== MEM 阶段输出 ==========

output reg  [31:0] mem_alu_result_o,

output reg  [31:0] mem_mem_addr_o,

output reg  [31:0] mem_mem_wdata_o,

output reg  [31:0] mem_pc_plus4_o,

output reg  [4:0]  mem_rd_addr_o,

output reg         mem_mem_we_o,

output reg         mem_mem_re_o,

output reg  [2:0]  mem_mem_width_o,

output reg  [1:0]  mem_wb_sel_o,

output reg         mem_reg_we_o,

// ========== CSR 结果输出 ==========

output reg  [31:0] mem_csr_result_o

);

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

mem_alu_result_o <= 32'b0;

mem_mem_addr_o   <= 32'b0;

mem_mem_wdata_o  <= 32'b0;

mem_pc_plus4_o   <= 32'b0;

mem_rd_addr_o    <= 5'b0;

mem_mem_we_o     <= 1'b0;

mem_mem_re_o     <= 1'b0;

mem_mem_width_o  <= 3'b0;

mem_wb_sel_o     <= 2'b0;

mem_reg_we_o     <= 1'b0;

mem_csr_result_o <= 32'b0;

end

else if (flush_i || intr_flush_i) begin

mem_alu_result_o <= 32'b0;

mem_mem_addr_o   <= 32'b0;

mem_mem_wdata_o  <= 32'b0;

mem_pc_plus4_o   <= 32'b0;

mem_rd_addr_o    <= 5'b0;

mem_mem_we_o     <= 1'b0;

mem_mem_re_o     <= 1'b0;

mem_mem_width_o  <= 3'b0;

mem_wb_sel_o     <= 2'b0;

mem_reg_we_o     <= 1'b0;

mem_csr_result_o <= 32'b0;

end

else if (!stall_i) begin

mem_alu_result_o <= ex_alu_result_i;

mem_mem_addr_o   <= ex_mem_addr_i;

mem_mem_wdata_o  <= ex_mem_wdata_i;

mem_pc_plus4_o   <= ex_pc_plus4_i;

mem_rd_addr_o    <= ex_rd_addr_i;

mem_mem_we_o     <= ex_mem_we_i;

mem_mem_re_o     <= ex_mem_re_i;

mem_mem_width_o  <= ex_mem_width_i;

mem_wb_sel_o     <= ex_wb_sel_i;

mem_reg_we_o     <= ex_reg_we_i;

mem_csr_result_o <= ex_csr_result_i;

end

end

endmodule

mem_wb_reg.v:

// core/pipeline/mem_wb_reg.v (最新修改版)

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: mem_wb_reg

// 功能: MEM/WB 流水线寄存器，连接访存阶段和写回阶段

// 描述:

//   该寄存器将MEM阶段的ALU结果、内存读取数据、写回控制等，

//   传递给WB阶段。

//   通过mem_mem_re_i输入，供转发单元判断load指令状态。

// ============================================================================

module mem_wb_reg (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,          // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,        // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 流水线控制信号 ==========

input  wire        stall_i,        // 停顿标志

input  wire        flush_i,        // 流水线刷新标志

input  wire        intr_flush_i,   // 中断刷新标志

// ========== MEM阶段输入 ==========

input  wire [31:0] mem_alu_result_i, // ALU结果

input  wire [31:0] mem_mem_rdata_i,  // 内存读取数据

input  wire [31:0] mem_pc_plus4_i,   // PC+4

input  wire [4:0]  mem_rd_addr_i,    // 目标寄存器地址

input  wire [1:0]  mem_wb_sel_i,     // 写回选择

input  wire        mem_reg_we_i,     // 寄存器写使能

// ========== CSR相关接口 ==========

input  wire [31:0] mem_csr_result_i, // MEM阶段CSR结果

// ========== Load标志传递 (用于转发) ==========

input  wire        mem_mem_re_i,     // 是否为load指令

// ========== WB阶段输出 ==========

output reg  [31:0] wb_alu_result_o,

output reg  [31:0] wb_mem_rdata_o,

output reg  [31:0] wb_pc_plus4_o,

output reg  [4:0]  wb_rd_addr_o,

output reg  [1:0]  wb_wb_sel_o,

output reg         wb_reg_we_o,

// ========== CSR结果输出 ==========

output reg  [31:0] wb_csr_result_o,

// ========== Load标志输出 (用于转发) ==========

output reg         wb_mem_re_o

);

always @(posedge clk_i ) begin

if (!rst_n_i) begin

wb_alu_result_o <= 32'b0;

wb_mem_rdata_o  <= 32'b0;

wb_pc_plus4_o   <= 32'b0;

wb_rd_addr_o    <= 5'b0;

wb_wb_sel_o     <= 2'b0;

wb_reg_we_o     <= 1'b0;

wb_csr_result_o <= 32'b0;

wb_mem_re_o     <= 1'b0;              // 清零

end

else if (flush_i || intr_flush_i) begin

wb_alu_result_o <= 32'b0;

wb_mem_rdata_o  <= 32'b0;

wb_pc_plus4_o   <= 32'b0;

wb_rd_addr_o    <= 5'b0;

wb_wb_sel_o     <= 2'b0;

wb_reg_we_o     <= 1'b0;

wb_csr_result_o <= 32'b0;

wb_mem_re_o     <= 1'b0;              // 清零

end

else if (!stall_i) begin

wb_alu_result_o <= mem_alu_result_i;

wb_mem_rdata_o  <= mem_mem_rdata_i;

wb_pc_plus4_o   <= mem_pc_plus4_i;

wb_rd_addr_o    <= mem_rd_addr_i;

wb_wb_sel_o     <= mem_wb_sel_i;

wb_reg_we_o     <= mem_reg_we_i;

wb_csr_result_o <= mem_csr_result_i;

wb_mem_re_o     <= mem_mem_re_i;     // 正常传递 load 标志

end

end

endmodule

wbu模块：

wb_mux.v:

// core/wbu/wb_mux.v — 写回数据选择器

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: wb_mux

// 功能: 写回数据选择器，根据指令类型选择写回寄存器的数据来源

// 描述:

//   本模块根据 wb_sel_i 选择信号，从四个数据来源中选择一个写回寄存器堆:

//   - 2'b00: ALU 运算结果  (R-type, I-type 运算指令)

//   - 2'b01: 内存读取数据  (load 指令: LW, LH, LB 等)

//   - 2'b10: PC + 4       (跳转指令: JAL, JALR 的返回地址)

//   - 2'b11: CSR 读取值    (CSR 指令: CSRRW, CSRRS 等)

// ============================================================================

module wb_mux (

// ========== 数据输入端口 ==========

input  wire [31:0] alu_result_i,    // ALU 运算结果

input  wire [31:0] mem_rdata_i,     // 内存读取数据

input  wire [31:0] pc_plus4_i,      // PC+4 值 (返回地址)

input  wire [31:0] csr_data_i,      // CSR 读取值

// ========== 控制信号输入 ==========

input  wire [1:0]  wb_sel_i,        // 写回选择信号

// ========== 输出端口 ==========

output reg  [31:0] wb_data_o        // 写回寄存器的数据

);

// ========== 写回选择信号编码说明 ==========

// wb_sel_i 的 2 位编码含义:

//   2'b00: ALU 运算结果  -> R-type 指令, I-type 运算指令

//   2'b01: 内存读取数据  -> 访存指令 (LW, LH, LB 等)

//   2'b10: PC + 4        -> 跳转指令 (JAL, JALR) 的返回地址

//   2'b11: CSR 读取值    -> CSR 指令 (CSRRW, CSRRS 等)

// ========== 写回数据选择逻辑 ==========

always @(*) begin

case (wb_sel_i)

2'b00: wb_data_o = alu_result_i;  // ALU 结果

2'b01: wb_data_o = mem_rdata_i;   // 内存读取数据

2'b10: wb_data_o = pc_plus4_i;    // PC+4 (返回地址)

2'b11: wb_data_o = csr_data_i;    // CSR 读取值

default: wb_data_o = 32'b0;       // 安全默认值

endcase

end

endmodule

wb_top.v:

// ================================================

// 模块: wb_top

// 功能: 写回阶段顶层模块

// 描述: 流水线的最后一个阶段负责将结果写回寄存器组

// 注: 写回阶段主要包含组合逻辑，不包含流水线寄存器

// ================================================

`timescale 1ns/1ps  // 时间单位: 1纳秒，精度: 1皮秒

// ============================================================================

// 模块: wb_top

// 功能: 写回阶段顶层模块

// 描述:

//   本模块是流水线的最后一个阶段，负责将结果写回寄存器组。

//   它实现了wb_mux选择写回数据，然后将数据、写使能和目标寄存器地址

//   直接传递给寄存器组的写端口。

//

//   特点:

//   - 主要包含组合逻辑，数据选择通路没有时序逻辑

//   - 不包含流水线寄存器，输出直接连接到regfile

//   - 实际寄存器写入发生在下一个时钟周期中

//   - 包含一个性能计数器，统计写回操作的次数

// ============================================================================

module wb_top (

// ========== 时钟和复位端口 ==========

input  wire        clk_i,          // 时钟信号 (用于性能计数器)

input  wire        rst_n_i,        // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 来自MEM/WB寄存器数据输入 ==========

input  wire [31:0] alu_result_i,   // ALU运算结果

input  wire [31:0] mem_rdata_i,    // 内存读取数据

input  wire [31:0] pc_plus4_i,     // PC+4值

input  wire [31:0] csr_result_i,   // CSR结果

// ========== 来自MEM/WB寄存器的控制信号 ==========

input  wire [1:0]  wb_sel_i,       // 写回选择信号

input  wire        reg_we_i,       // 寄存器写使能

input  wire [4:0]  rd_addr_i,      // 目标寄存器地址

// ========== 连接到寄存器组 ==========

output wire [31:0] wb_data_o,      // 写回数据

output wire        reg_we_o,       // 寄存器写使能

output wire [4:0]  rd_addr_o       // 目标寄存器地址

);

// ========== 内部信号定义 ==========

wire [31:0] wb_data;      // 来自wb_mux模块的写回数据

// 该信号是写回数据选择器的输出结果

// ========== 实例化写回数据选择器 ==========

wb_mux u_wb_mux (

// 输入端口

.alu_result_i (alu_result_i),  // 输入端口: ALU运算结果

.mem_rdata_i  (mem_rdata_i),   // 输入端口: 内存读取数据

.pc_plus4_i   (pc_plus4_i),    // 输入端口: PC+4值

.csr_data_i   (csr_result_i),         // CSR结果（暂时接地，预留功能）

// CSR控制和状态寄存器功能将在后续版本中启用

// 输入端口

.wb_sel_i     (wb_sel_i),      // 输入端口: 写回选择信号

// 输出

.wb_data_o    (wb_data)        // 输出到内部信号wb_data

// 该信号是经过选择后的写回数据

);

// ========== 输出信号连接 ==========

assign wb_data_o = wb_data;      // 将内部信号连接到输出端口

// 该信号将送到寄存器组的wdata_i端口

assign reg_we_o = reg_we_i;      // 写使能信号直通

// 写回阶段不修改写使能信号，直接传递

assign rd_addr_o = rd_addr_i;    // 目标寄存器地址直通

// 写回阶段不修改目标地址，直接传递

// ========== 性能计数器（可选功能） ==========

// 统计写回操作的次数，用于性能分析

// reg [31:0] write_count = 0;  // 32位写回计数器

// // 递增计数逻辑

// always @(posedge clk_i or negedge rst_n_i) begin

//     if (!rst_n_i) begin

//         // 复位时计数器清零

//         write_count <= 32'b0;

//     end

//     else if (reg_we_i && (rd_addr_i != 5'b0)) begin

//         // 当需要写寄存器且目标不是x0时，计数器加1

//         write_count <= write_count + 1;

//     end

// end

// ========== 写回阶段特点说明 ==========

// 1. 主要包含组合逻辑，数据选择通路属于组合逻辑

// 2. 不包含流水线寄存器，写回阶段通常不引入额外延迟

// 3. 实现写入时机: 在下一个时钟上升沿写入寄存器组

// 4. 关键路径: wb_mux选择器的输出决定写回寄存器的数据

// ========== 写回阶段的数据流路径 ==========

// 输入(来自MEM阶段) -> wb_mux的选择 -> 输出到regfile

// 所有信号直接传递，不进行修改

endmodule

核心的顶层-core_top.v:

// rtl/core/core_top.v - 无需 M 扩展的 RISC-V CPU 核心，用于 SoC 集成

`timescale 1ns/1ps

module core_top (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,

input  wire        rst_n_i,

// ========== 指令取指接口 ==========

output wire [31:0] if_pc_o,          // 取指地址（输出到指令 ROM）

input  wire [31:0] if_instr_i,       // 指令数据（从指令 ROM 输入）

// ========== 总线访存接口 ==========

output wire        bus_re_o,

output wire        bus_we_o,

output wire [31:0] bus_addr_o,

output wire [31:0] bus_wdata_o,

output wire [2:0]  bus_width_o,

input  wire [31:0] bus_rdata_i,

input  wire        bus_ready_i,

// ========== 中断接口 ==========

input  wire        intr_timer_i,

input  wire        intr_software_i,

input  wire        intr_external_i,

input  wire        intr_spi_i,

input  wire        intr_i2c_i,

// ========== 性能计数器 ==========

output wire [31:0] perf_total_time,

output wire [31:0] perf_score,

output wire [31:0] perf_iterations,

output wire [31:0] perf_data_size,

output wire [31:0] perf_seedcrc,

output wire [31:0] perf_total_errors

);

// ==========================================================================

// 内部信号定义——各级流水线信号、控制信号、转发信号、数据存储等

// ==========================================================================

// IFU

wire [31:0] if_pc;

wire [31:0] pc_plus4;

wire [31:0] if_id_pc;

wire [31:0] if_id_instr;

// ID

wire [31:0] id_rs1_data;

wire [31:0] id_rs2_data;

wire [31:0] id_imm;

wire [4:0]  id_rs1_addr;

wire [4:0]  id_rs2_addr;

wire [4:0]  id_rd_addr;

wire [3:0]  id_alu_op;

wire        id_alu_src;

wire        id_mem_we;

wire        id_mem_re;

wire [1:0]  id_wb_sel;

wire        id_reg_we;

wire        id_branch;

wire        id_jump;

wire [2:0]  id_funct3;

wire [2:0]  id_mem_width;

wire [6:0]  id_opcode;

wire        id_csr_inst;

wire [11:0] id_csr_addr;

wire [2:0]  id_csr_op;

wire [4:0]  id_csr_zimm;

wire        id_mret;

// ID/EX

wire [31:0] id_ex_pc;

wire [31:0] id_ex_rs1_data;

wire [31:0] id_ex_rs2_data;

wire [31:0] id_ex_imm;

wire [4:0]  id_ex_rs1_addr;

wire [4:0]  id_ex_rs2_addr;

wire [4:0]  id_ex_rd_addr;

wire [3:0]  id_ex_alu_op;

wire        id_ex_alu_src;

wire        id_ex_mem_we;

wire        id_ex_mem_re;

wire [1:0]  id_ex_wb_sel;

wire        id_ex_reg_we;

wire        id_ex_branch;

wire        id_ex_jump;

wire [2:0]  id_ex_funct3;

wire [2:0]  id_ex_mem_width;

wire [6:0]  id_ex_opcode;

wire        id_ex_mret;

wire        id_ex_csr_inst;

wire [11:0] id_ex_csr_addr;

wire [2:0]  id_ex_csr_op;

wire [4:0]  id_ex_csr_zimm;

// EX

wire [31:0] ex_alu_result;

wire [31:0] ex_mem_addr;

wire [31:0] ex_mem_wdata;

wire        ex_mem_we;

wire        ex_mem_re;

wire [2:0]  ex_mem_width;

wire        ex_branch_taken;

wire        ex_jump_taken;

wire [31:0] ex_branch_target;

wire [31:0] ex_jump_target;

wire [31:0] ex_pc_plus4;

wire [1:0]  ex_wb_sel;

wire        ex_reg_we;

wire [4:0]  ex_rd_addr;

wire [31:0] op1_selected;

wire [31:0] op2_selected;

wire [31:0] ex_csr_result;

wire [31:0] forward_mem_data;

// EX/MEM

wire [31:0] ex_mem_alu_result;

wire [31:0] ex_mem_mem_addr;

wire [31:0] ex_mem_mem_wdata;

wire        ex_mem_mem_we;

wire        ex_mem_mem_re;

wire [2:0]  ex_mem_mem_width;

wire [31:0] ex_mem_pc_plus4;

wire [4:0]  ex_mem_rd_addr;

wire [1:0]  ex_mem_wb_sel;

wire        ex_mem_reg_we;

wire [31:0] ex_mem_csr_result;

wire [4:0]  ex_mem_rd_addr_for_hazard;

wire        ex_mem_reg_we_for_hazard;

wire        ex_mem_mem_re_for_hazard;

//转发更新，包含CSR选择

wire [31:0] ex_forward_muxed;

// MEM

wire [31:0] mem_alu_result;

wire [31:0] mem_mem_rdata;

wire [31:0] mem_pc_plus4;

wire [4:0]  mem_rd_addr;

wire [1:0]  mem_wb_sel;

wire        mem_reg_we;

wire [31:0] mem_csr_result;

// MEM/WB

wire [31:0] wb_alu_result;

wire [31:0] wb_mem_rdata;

wire [31:0] wb_pc_plus4;

wire [4:0]  wb_rd_addr;

wire [1:0]  wb_wb_sel;

wire        wb_reg_we;

wire [31:0] wb_csr_result;

wire        mem_wb_mem_re;

wire [31:0] wb_data;

wire        wb_reg_we_out;

wire [4:0]  wb_rd_addr_out;

// 总线接口 (core 内部)

wire        mem_bus_re;

wire        mem_bus_we;

wire [31:0] mem_bus_addr;

wire [31:0] mem_bus_wdata;

wire [2:0]  mem_bus_width;

wire [31:0] mem_bus_rdata;

wire        mem_bus_ready;

// 冒险与转发

wire [1:0]  forwardA;

wire [1:0]  forwardB;

wire        stall_if;

wire        stall_id;

wire        flush_if;

wire        flush_id;

wire        stall_ex;

wire        stall_mem;

wire        stall_wb;

wire        flush_ex;

wire        flush_mem;

wire        flush_wb;

// 中断相关 (内部)

wire        intr_software = 1'b0;

wire        intr_timer;

wire [31:0] csr_rdata;

wire [31:0] mtvec;

wire [31:0] mepc;

wire [31:0] mcause;

wire [31:0] mie;

wire [31:0] mstatus;

wire [31:0] mip;

wire        csr_inst_valid;

wire [2:0]  csr_op;

wire [11:0] csr_addr;

wire [4:0]  csr_rs1_addr;

wire [31:0] csr_rs1_data;

wire [31:0] csr_imm;

wire [31:0] csr_inst_result;

wire        csr_inst_we;

wire [11:0] csr_inst_waddr;

wire [31:0] csr_inst_wdata;

wire [31:0] csr_result;

wire        intr_pending;

wire [31:0] intr_cause;

wire [31:0] intr_handler_addr;

wire        pipe_csr_mepc_we;

wire [31:0] pipe_csr_mepc_data;

wire        pipe_csr_mcause_we;

wire [31:0] pipe_csr_mcause_data;

wire        pipe_csr_mstatus_we;

wire [31:0] pipe_csr_mstatus_data;

wire        interrupt_taken_pipe;

wire        interrupt_flush_pipe;

wire [31:0] interrupt_pc_pipe;

wire        intr_flush_if;

wire        intr_flush_id;

wire        intr_flush_ex;

wire        intr_flush_mem;

wire        intr_flush_wb;

wire        shadow_save;       // 中断进入: 保存x1-x31到影子寄存器

wire        shadow_restore;    // MRET执行: 从影子寄存器恢复x1-x31

// ==========================================================================

// 实例化各子模块

// ==========================================================================

// ---------- IFU ----------

ifu_top u_ifu_top (

.clk              (clk_i),

.rst_n            (rst_n_i),

.stall_i          (stall_if || intr_flush_if),

.branch_taken_i   (ex_branch_taken),

.jump_taken_i     (ex_jump_taken),

.branch_target_i  (ex_branch_target),

.jump_target_i    (ex_jump_target),

.interrupt_pending_i(interrupt_taken_pipe),

.intr_target_i     (intr_handler_addr),

.instr_i          (if_instr_i),// 外部指令输入

.pc               (if_pc),

.pc_plus4         (pc_plus4)

);

assign if_pc_o = if_pc;

// ---------- IF/ID ----------

if_id_reg u_if_id_reg (

.clk_i           (clk_i),

.rst_n_i         (rst_n_i),

.stall_i         (stall_id),

.flush_i         (flush_id),

.intr_flush_i    (intr_flush_id),

.if_pc_i         (if_pc),

.if_instr_i      (if_instr_i),

.id_pc_o         (if_id_pc),

.id_instr_o      (if_id_instr)

);

// ---------- ID ----------

id_top u_id_top (

.clk           (clk_i),

.rst_n         (rst_n_i),

.instr         (if_id_instr),

.pc            (if_id_pc),

.wb_we_i       (wb_reg_we_out),

.wb_rd_addr_i  (wb_rd_addr_out),

.wb_rd_data_i  (wb_data),

.shadow_save_i    (shadow_save),

.shadow_restore_i (shadow_restore),

.rs1_data_o    (id_rs1_data),

.rs2_data_o    (id_rs2_data),

.imm_o         (id_imm),

.rs1_addr_o    (id_rs1_addr),

.rs2_addr_o    (id_rs2_addr),

.rd_addr_o     (id_rd_addr),

.alu_op_o      (id_alu_op),

.alu_src_o     (id_alu_src),

.mem_we_o      (id_mem_we),

.mem_re_o      (id_mem_re),

.wb_sel_o      (id_wb_sel),

.reg_we_o      (id_reg_we),

.branch_o      (id_branch),

.jump_o        (id_jump),

.funct3_o      (id_funct3),

.opcode_o      (id_opcode),

.mem_width_o   (id_mem_width),

.mret_o        (id_mret),

.csr_inst_o    (id_csr_inst),

.csr_addr_o    (id_csr_addr),

.csr_op_o      (id_csr_op),

.csr_zimm_o    (id_csr_zimm)

);

// ---------- ID/EX ----------

id_ex_reg u_id_ex_reg (

.clk_i           (clk_i),

.rst_n_i         (rst_n_i),

.stall_i         (stall_id),

.flush_i         (flush_id),

.intr_flush_i    (intr_flush_ex),

.id_pc_i         (if_id_pc),

.id_rs1_data_i   (id_rs1_data),

.id_rs2_data_i   (id_rs2_data),

.id_imm_i        (id_imm),

.id_rs1_addr_i   (id_rs1_addr),

.id_rs2_addr_i   (id_rs2_addr),

.id_rd_addr_i    (id_rd_addr),

.id_alu_op_i     (id_alu_op),

.id_alu_src_i    (id_alu_src),

.id_mem_we_i     (id_mem_we),

.id_mem_re_i     (id_mem_re),

.id_mem_width_i  (id_mem_width),

.id_wb_sel_i     (id_wb_sel),

.id_reg_we_i     (id_reg_we),

.id_branch_i     (id_branch),

.id_jump_i       (id_jump),

.id_funct3_i     (id_funct3),

.id_opcode_i     (id_opcode),

.id_csr_inst_i   (id_csr_inst),

.id_csr_addr_i   (id_csr_addr),

.id_csr_op_i     (id_csr_op),

.id_csr_zimm_i   (id_csr_zimm),

.ex_pc_o         (id_ex_pc),

.ex_rs1_data_o   (id_ex_rs1_data),

.ex_rs2_data_o   (id_ex_rs2_data),

.ex_imm_o        (id_ex_imm),

.ex_rs1_addr_o   (id_ex_rs1_addr),

.ex_rs2_addr_o   (id_ex_rs2_addr),

.ex_rd_addr_o    (id_ex_rd_addr),

.ex_alu_op_o     (id_ex_alu_op),

.ex_alu_src_o    (id_ex_alu_src),

.ex_mem_we_o     (id_ex_mem_we),

.ex_mem_re_o     (id_ex_mem_re),

.ex_mem_width_o  (id_ex_mem_width),

.ex_wb_sel_o     (id_ex_wb_sel),

.ex_reg_we_o     (id_ex_reg_we),

.ex_branch_o     (id_ex_branch),

.ex_jump_o       (id_ex_jump),

.ex_funct3_o     (id_ex_funct3),

.ex_opcode_o     (id_ex_opcode),

.id_mret_i       (id_mret),

.ex_mret_o       (id_ex_mret),

.ex_csr_inst_o   (id_ex_csr_inst),

.ex_csr_addr_o   (id_ex_csr_addr),

.ex_csr_op_o     (id_ex_csr_op),

.ex_csr_zimm_o   (id_ex_csr_zimm)

);

// ---------- Hazard ----------

hazard_unit u_hazard_unit (

.clk_i            (clk_i),

.rst_n_i          (rst_n_i),

.id_rs1_addr_i    (id_rs1_addr),

.id_rs2_addr_i    (id_rs2_addr),

.id_ex_rd_addr_i  (id_ex_rd_addr),

.id_ex_reg_we_i   (id_ex_reg_we),

.id_ex_mem_re_i   (id_ex_mem_re),

.ex_mem_rd_addr_i (ex_mem_rd_addr_for_hazard),

.ex_mem_reg_we_i  (ex_mem_reg_we_for_hazard),

.ex_mem_mem_re_i  (ex_mem_mem_re_for_hazard),

.branch_taken_i   (ex_branch_taken),

.jump_taken_i     (ex_jump_taken),

.interrupt_taken_i(interrupt_taken_pipe),

.interrupt_flush_i(interrupt_flush_pipe),

.stall_if_o       (stall_if),

.stall_id_o       (stall_id),

.flush_if_o       (flush_if),

.flush_id_o       (flush_id),

.intr_flush_if_o  (intr_flush_if),

.intr_flush_id_o  (intr_flush_id),

.intr_flush_ex_o  (intr_flush_ex),

.intr_flush_mem_o (intr_flush_mem),

.intr_flush_wb_o  (intr_flush_wb)

);

forwarding_unit u_forwarding_unit (

.id_ex_rs1_addr_i   (id_ex_rs1_addr),

.id_ex_rs2_addr_i   (id_ex_rs2_addr),

.ex_mem_rd_addr_i   (ex_mem_rd_addr),

.ex_mem_reg_we_i    (ex_mem_reg_we),

.ex_mem_mem_re_i    (ex_mem_mem_re),

.mem_wb_rd_addr_i   (wb_rd_addr),

.mem_wb_reg_we_i    (wb_reg_we),

.stall_i            (stall_id),

.forwardA_o         (forwardA),

.forwardB_o         (forwardB)

);

// ---------- EX ----------

ex_top u_ex_top (

.clk_i              (clk_i),

.rst_n_i            (rst_n_i),

.rs1_data_i         (id_ex_rs1_data),

.rs2_data_i         (id_ex_rs2_data),

.imm_i              (id_ex_imm),

.pc_i               (id_ex_pc),

.wb_sel_i           (id_ex_wb_sel),

.reg_we_i           (id_ex_reg_we),

.rd_addr_i          (id_ex_rd_addr),

.alu_op_i           (id_ex_alu_op),

.alu_src_i          (id_ex_alu_src),

.branch_i           (id_ex_branch),

.jump_i             (id_ex_jump),

.funct3_i           (id_ex_funct3),

.mem_we_i           (id_ex_mem_we),

.mem_re_i           (id_ex_mem_re),

.mem_width_i        (id_ex_mem_width),

.ex_forward_data_i  (ex_forward_muxed),

.mem_forward_data_i (forward_mem_data),

.forwardA_i         (forwardA),

.forwardB_i         (forwardB),

.opcode_i           (id_ex_opcode),

.csr_result_i       (csr_result),

.alu_result_o       (ex_alu_result),

.mem_addr_o         (ex_mem_addr),

.mem_wdata_o        (ex_mem_wdata),

.mem_we_o           (ex_mem_we),

.mem_re_o           (ex_mem_re),

.branch_taken_o     (ex_branch_taken),

.branch_target_o    (ex_branch_target),

.jump_taken_o       (ex_jump_taken),

.jump_target_o      (ex_jump_target),

.pc_plus4_o         (ex_pc_plus4),

.wb_sel_o           (ex_wb_sel),

.reg_we_o           (ex_reg_we),

.rd_addr_o          (ex_rd_addr),

.mem_width_o        (ex_mem_width),

.op1_selected_o     (op1_selected),

.op2_selected_o     (op2_selected),

.ex_csr_result_o    (ex_csr_result),

.csr_mepc_i         (mepc),

.mret_i             (id_ex_mret)

);

// ---------- EX/MEM ----------

ex_mem_reg u_ex_mem_reg (

.clk_i              (clk_i),

.rst_n_i            (rst_n_i),

.stall_i            (stall_mem),

.flush_i            (flush_mem),

.intr_flush_i       (intr_flush_mem),

.ex_alu_result_i    (ex_alu_result),

.ex_mem_addr_i      (ex_mem_addr),

.ex_mem_wdata_i     (ex_mem_wdata),

.ex_pc_plus4_i      (ex_pc_plus4),

.ex_rd_addr_i       (ex_rd_addr),

.ex_mem_we_i        (ex_mem_we),

.ex_mem_re_i        (ex_mem_re),

.ex_mem_width_i     (ex_mem_width),

.ex_wb_sel_i        (ex_wb_sel),

.ex_reg_we_i        (ex_reg_we),

.ex_csr_result_i    (ex_csr_result),

.mem_alu_result_o   (ex_mem_alu_result),

.mem_mem_addr_o     (ex_mem_mem_addr),

.mem_mem_wdata_o    (ex_mem_mem_wdata),

.mem_pc_plus4_o     (ex_mem_pc_plus4),

.mem_rd_addr_o      (ex_mem_rd_addr),

.mem_mem_we_o       (ex_mem_mem_we),

.mem_mem_re_o       (ex_mem_mem_re),

.mem_mem_width_o    (ex_mem_mem_width),

.mem_wb_sel_o       (ex_mem_wb_sel),

.mem_reg_we_o       (ex_mem_reg_we),

.mem_csr_result_o   (ex_mem_csr_result)

);

// ---------- MEM (内存访问阶段) ----------

mem_top u_mem_top (

.clk_i             (clk_i),

.rst_n_i           (rst_n_i),

.alu_result_i      (ex_mem_alu_result),

.wdata_i           (ex_mem_mem_wdata),

.mem_we_i          (ex_mem_mem_we),

.mem_re_i          (ex_mem_mem_re),

.mem_width_i       (ex_mem_mem_width),

.pc_plus4_i        (ex_mem_pc_plus4),

.reg_we_i          (ex_mem_reg_we),

.wb_sel_i          (ex_mem_wb_sel),

.rd_addr_i         (ex_mem_rd_addr),

.pc_plus4_o        (mem_pc_plus4),

.reg_we_o          (mem_reg_we),

.wb_sel_o          (mem_wb_sel),

.rd_addr_o         (mem_rd_addr),

.bus_re_o          (mem_bus_re),

.bus_we_o          (mem_bus_we),

.bus_addr_o        (mem_bus_addr),

.bus_wdata_o       (mem_bus_wdata),

.bus_width_o       (mem_bus_width),

.bus_rdata_i       (mem_bus_rdata),

.bus_ready_i       (mem_bus_ready)

);

// 将 mem_top 的总线端口连接到 core_top 的总线端口

// 中断时若load未完成(bus_ready=0)则掐断总线请求, 避免外设响应污染ISR

assign bus_re_o    = mem_bus_re && !(interrupt_taken_pipe && !bus_ready_i);

assign bus_we_o    = mem_bus_we;

assign bus_addr_o  = mem_bus_addr;

assign bus_wdata_o = mem_bus_wdata;

assign bus_width_o = mem_bus_width;

assign mem_bus_rdata = bus_rdata_i;

assign mem_bus_ready = bus_ready_i;

// ---------- MEM/WB ----------

mem_wb_reg u_mem_wb_reg (

.clk_i            (clk_i),

.rst_n_i          (rst_n_i),

.stall_i          (stall_wb),

.flush_i          (flush_wb),

.intr_flush_i     (intr_flush_wb),

.mem_alu_result_i (ex_mem_alu_result),

.mem_mem_rdata_i  (mem_bus_rdata),

.mem_pc_plus4_i   (mem_pc_plus4),

.mem_rd_addr_i    (mem_rd_addr),

.mem_wb_sel_i     (mem_wb_sel),

.mem_reg_we_i     (mem_reg_we),

.mem_csr_result_i (ex_mem_csr_result),

.mem_mem_re_i     (ex_mem_mem_re),

.wb_mem_re_o      (mem_wb_mem_re),

.wb_alu_result_o  (wb_alu_result),

.wb_mem_rdata_o   (wb_mem_rdata),

.wb_pc_plus4_o    (wb_pc_plus4),

.wb_rd_addr_o     (wb_rd_addr),

.wb_wb_sel_o      (wb_wb_sel),

.wb_reg_we_o      (wb_reg_we),

.wb_csr_result_o  (wb_csr_result)

);

// ---------- WB ----------

wb_top u_wb_top (

.clk_i          (clk_i),

.rst_n_i        (rst_n_i),

.alu_result_i   (wb_alu_result),

.mem_rdata_i    (wb_mem_rdata),

.pc_plus4_i     (wb_pc_plus4),

.csr_result_i   (wb_csr_result),

.wb_sel_i       (wb_wb_sel),

.reg_we_i       (wb_reg_we),

.rd_addr_i      (wb_rd_addr),

.wb_data_o      (wb_data),

.reg_we_o       (wb_reg_we_out),

.rd_addr_o      (wb_rd_addr_out)

);

// ---------- CSR 和中断 ----------

csr_regfile u_csr_regfile (

.clk_i              (clk_i),

.rst_n_i            (rst_n_i),

.csr_addr_i         (id_ex_csr_addr),

.csr_rdata_o        (csr_rdata),

.csr_inst_we_i      (csr_inst_we),

.csr_inst_waddr_i   (csr_inst_waddr),

.csr_inst_wdata_i   (csr_inst_wdata),

.csr_mepc_we_i      (pipe_csr_mepc_we),

.csr_mepc_data_i    (pipe_csr_mepc_data),

.csr_mcause_we_i    (pipe_csr_mcause_we),

.csr_mcause_data_i  (pipe_csr_mcause_data),

.csr_mstatus_we_i   (pipe_csr_mstatus_we),

.csr_mstatus_data_i (pipe_csr_mstatus_data),

.intr_software_i    (intr_software_i),

.intr_timer_i       (intr_timer_i),

.intr_external_i    (intr_external_i),

.mtvec_o            (mtvec),

.mepc_o             (mepc),

.mcause_o           (mcause),

.mie_o              (mie),

.mstatus_o          (mstatus),

.mip_o              (mip)

);

assign csr_inst_valid = id_ex_csr_inst;

assign csr_op         = id_ex_csr_op;

assign csr_addr       = id_ex_csr_addr;

assign csr_rs1_addr   = id_ex_rs1_addr;

assign csr_rs1_data   = op1_selected;

assign csr_imm        = id_ex_imm;

csr_instructions u_csr_instructions (

.clk_i              (clk_i),

.rst_n_i            (rst_n_i),

.csr_inst_valid_i   (csr_inst_valid),

.csr_op_i           (csr_op),

.csr_addr_i         (csr_addr),

.rs1_addr_i         (csr_rs1_addr),

.rs1_data_i         (csr_rs1_data),

.imm_i              (csr_imm),

.csr_rdata_i        (csr_rdata),

.csr_we_o           (csr_inst_we),

.csr_waddr_o        (csr_inst_waddr),

.csr_wdata_o        (csr_inst_wdata),

.csr_result_o       (csr_inst_result)

);

interrupt_controller u_interrupt_controller (

.clk_i              (clk_i),

.rst_n_i            (rst_n_i),

.intr_software_i    (intr_software_i),

.intr_timer_i       (intr_timer_i),

.intr_external_i    (intr_external_i),

.mie_i              (mie),

.mip_i              (mip),

.mstatus_i          (mstatus),

.mtvec_i            (mtvec),

.intr_pending_o     (intr_pending),

.intr_cause_o       (intr_cause),

.intr_handler_addr_o(intr_handler_addr),

.intr_spi_i         (intr_spi_i),

.intr_i2c_i         (intr_i2c_i)

);

interrupt_pipeline u_interrupt_pipeline (

.clk_i              (clk_i),

.rst_n_i            (rst_n_i),

.if_pc_i            (if_pc),

.id_valid_i         (|if_id_instr),

.id_pc_i            (if_id_pc),

.ex_valid_i         (|id_ex_opcode),

.ex_pc_i            (id_ex_pc),

.ex_branch_taken_i  (ex_branch_taken),

.ex_jump_taken_i    (ex_jump_taken),

.mem_valid_i        (ex_mem_mem_we || ex_mem_mem_re),

.mem_pc_i           (ex_mem_pc_plus4 - 4),

.mem_mem_re_i       (ex_mem_mem_re),

.mem_mem_we_i       (ex_mem_mem_we),

.bus_ready_i        (bus_ready_i),

.wb_valid_i         (wb_reg_we_out),

.wb_rd_addr_i       (wb_rd_addr_out),

.wb_reg_we_i        (wb_reg_we_out),

.id_ex_mret         (id_ex_mret),

.intr_pending_i     (intr_pending),

.intr_cause_i       (intr_cause),

.mstatus_i          (mstatus),

.csr_mepc_we_o      (pipe_csr_mepc_we),

.csr_mepc_data_o    (pipe_csr_mepc_data),

.csr_mcause_we_o    (pipe_csr_mcause_we),

.csr_mcause_data_o  (pipe_csr_mcause_data),

.csr_mstatus_we_o   (pipe_csr_mstatus_we),

.csr_mstatus_data_o (pipe_csr_mstatus_data),

.shadow_save_o      (shadow_save),

.shadow_restore_o   (shadow_restore),

.interrupt_taken_o  (interrupt_taken_pipe),

.interrupt_flush_o  (interrupt_flush_pipe),

.interrupt_pc_o     (interrupt_pc_pipe)

);

assign csr_result = csr_inst_result;

// ==========================================================================

// 其他连接

// ==========================================================================

assign ex_mem_rd_addr_for_hazard = ex_mem_rd_addr;

assign ex_mem_reg_we_for_hazard = ex_mem_reg_we;

assign ex_mem_mem_re_for_hazard = ex_mem_mem_re;

assign forward_mem_data = (wb_wb_sel == 2'b11) ? wb_csr_result :       // 考虑 CSR

(mem_wb_mem_re      ? wb_mem_rdata : wb_alu_result);

assign ex_forward_muxed = (ex_mem_wb_sel == 2'b11) ? ex_mem_csr_result : ex_mem_alu_result;

assign stall_ex  = 1'b0;

assign stall_mem = 1'b0;

assign stall_wb  = 1'b0;

assign flush_ex  = ex_branch_taken || ex_jump_taken;

assign flush_mem = 1'b0;

assign flush_wb  = 1'b0;

assign intr_timer = intr_timer_i;

// ==========================================================================

// 用户指令相关（当前时刻固定为0，可根据需要更新 data_ram 的值）

// 注意：data_ram 不在 core 内部，因此 perf_* 信号无法直接获取，需要连接到 SoC 顶层获取。

// ==========================================================================

assign perf_total_time   = 32'b0;

assign perf_score        = 32'b0;

assign perf_iterations   = 32'b0;

assign perf_data_size    = 32'b0;

assign perf_seedcrc      = 32'b0;

assign perf_total_errors = 32'b0;

endmodule

soc部分:

bus模块：

bus_arbiter.v:

// bus_arbiter.v - 支持 RAM、UART、GPIO、Timer

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: bus_arbiter

// 功能: 总线仲裁器，根据CPU发出的地址，将内存访问请求路由到对应的外设

// 描述:

//   该模块是CPU内存接口与多个外设（RAM、UART、GPIO、Timer、SPI、I2C）之间的桥梁。

//   它接收CPU的读写请求，根据地址范围解码，产生相应外设的控制信号，

//   并将外设的读数据返回给CPU。

//   特殊处理: UART的写操作会被锁存，并带有一个超时机制，用于等待UART发送就绪。

//   其他外设的读写操作均为组合逻辑直连。

//

// 地址空间映射:

//   - RAM:      0x0000_0000 - 0x0000_FFFF (64KB)

//   - UART:     0x1000_0000 - 0x1000_0FFF (4KB)

//   - GPIO:     0x1000_1000 - 0x1000_1FFF (4KB)

//   - TIMER:    0x1000_2000 - 0x1000_2FFF (4KB)

//   - SPI:      0x1000_3000 - 0x1000_3FFF (4KB)

//   - I2C:      0x1000_4000 - 0x1000_4FFF (4KB)

// ============================================================================

module bus_arbiter (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,          // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,        // 复位信号 (低电平有效)

// ========== CPU内存接口 ==========

input  wire        mem_re_i,       // CPU读请求信号

input  wire        mem_we_i,       // CPU写请求信号

input  wire [31:0] mem_addr_i,     // CPU访问地址

input  wire [31:0] mem_wdata_i,    // CPU写数据

input  wire [2:0]  mem_width_i,    // CPU访问宽度 (0: byte, 1: half-word, 2: word)

output reg  [31:0] mem_rdata_o,    // CPU读数据

output wire        mem_ready_o,    // CPU访问就绪信号 (始终为1，RAM部分直连)

// ========== RAM接口 ==========

output wire        ram_re_o,       // RAM读使能

output wire        ram_we_o,       // RAM写使能

output wire [31:0] ram_addr_o,     // RAM访问地址

output wire [31:0] ram_wdata_o,    // RAM写数据

output wire [2:0]  ram_width_o,    // RAM访问宽度

input  wire [31:0] ram_rdata_i,    // RAM读数据

input  wire        ram_ready_i,    // RAM就绪信号

// ========== UART接口 ==========

output wire        uart_we_o,      // UART写使能 (锁存后输出)

output wire        uart_re_o,      // UART读使能

output wire [31:0] uart_addr_o,    // UART访问地址 (固定为基址)

output wire [31:0] uart_wdata_o,   // UART写数据 (锁存后输出)

input  wire [31:0] uart_rdata_i,   // UART读数据

// ========== GPIO接口 ==========

output wire        gpio_we_o,      // GPIO写使能

output wire        gpio_re_o,      // GPIO读使能

output wire [31:0] gpio_addr_o,    // GPIO访问地址

output wire [31:0] gpio_wdata_o,   // GPIO写数据

input  wire [31:0] gpio_rdata_i,   // GPIO读数据

// ========== TIMER接口 ==========

output wire        timer_we_o,     // TIMER写使能

output wire        timer_re_o,     // TIMER读使能

output wire [31:0] timer_addr_o,   // TIMER访问地址

output wire [31:0] timer_wdata_o,  // TIMER写数据

input  wire [31:0] timer_rdata_i,   // TIMER读数据

// ========== 新增SPI接口 ==========

output wire        spi_we_o,

output wire        spi_re_o,

output wire [31:0] spi_addr_o,

output wire [31:0] spi_wdata_o,

input  wire [31:0] spi_rdata_i,

// ========== 新增I2C接口 ==========

output wire        i2c_we_o,

output wire        i2c_re_o,

output wire [31:0] i2c_addr_o,

output wire [31:0] i2c_wdata_o,

input  wire [31:0] i2c_rdata_i

);

// 地址空间划分

localparam RAM_BASE   = 32'h0000_0000;

localparam RAM_SIZE   = 32'h0001_0000;  // 64KB RAM

localparam UART_BASE  = 32'h1000_0000;

localparam UART_SIZE  = 32'h0000_1000;  // 4KB UART空间

localparam GPIO_BASE  = 32'h1000_1000;

localparam GPIO_SIZE  = 32'h0000_1000;  // 4KB GPIO空间

localparam TIMER_BASE = 32'h1000_2000;

localparam TIMER_SIZE = 32'h0000_1000;  // 4KB TIMER空间

localparam SPI_BASE   = 32'h1000_3000;   // SPI基地址

localparam SPI_SIZE   = 32'h0000_1000;   // 4KB

localparam I2C_BASE   = 32'h1000_4000;   // I2C基地址

localparam I2C_SIZE   = 32'h0000_1000;   // 4KB

// 地址判断

wire is_ram   = (mem_addr_i >= RAM_BASE) && (mem_addr_i < RAM_BASE + RAM_SIZE);

wire is_uart  = (mem_addr_i >= UART_BASE) && (mem_addr_i < UART_BASE + UART_SIZE);

wire is_gpio  = (mem_addr_i >= GPIO_BASE) && (mem_addr_i < GPIO_BASE + GPIO_SIZE);

wire is_timer = (mem_addr_i >= TIMER_BASE) && (mem_addr_i < TIMER_BASE + TIMER_SIZE);

wire is_spi   = (mem_addr_i >= SPI_BASE) && (mem_addr_i < SPI_BASE + SPI_SIZE);

wire is_i2c   = (mem_addr_i >= I2C_BASE) && (mem_addr_i < I2C_BASE + I2C_SIZE);

// ========== RAM接口（组合逻辑） ==========

assign ram_re_o    = mem_re_i && is_ram;

assign ram_we_o    = mem_we_i && is_ram;

assign ram_addr_o  = mem_addr_i;

assign ram_wdata_o = mem_wdata_i;

assign ram_width_o = mem_width_i;

// ========== UART写逻辑（保留原锁存+超时机制） ==========

// 注意：原代码中 uart_addr_o 固定为 UART_BASE，uart_re_o 未赋值，这里补充 uart_re_o

reg         uart_we_latched;

reg  [31:0] uart_wdata_latched;

reg  [7:0]  uart_we_timeout;

// 读使能：只要地址在UART范围内且读请求有效

assign uart_re_o = mem_re_i && is_uart;

assign uart_addr_o = UART_BASE;

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

uart_we_latched    <= 1'b0;

uart_wdata_latched <= 32'b0;

uart_we_timeout    <= 8'h0;

end else begin

// 锁存UART写信号和数据

if (mem_we_i && is_uart) begin

uart_we_latched    <= 1'b1;

uart_wdata_latched <= mem_wdata_i;

uart_we_timeout    <= 8'd5;

end

// 当UART控制器确认接收后清除（假设bit0是tx_ready）

else if (uart_we_latched && uart_rdata_i[0]) begin

uart_we_latched <= 1'b0;

uart_we_timeout <= 8'h0;

end

else if (uart_we_latched && (uart_we_timeout > 0)) begin

uart_we_timeout <= uart_we_timeout - 1;

if (uart_we_timeout == 1) begin

uart_we_latched <= 1'b0;

end

end

end

end

assign uart_we_o    = uart_we_latched;

assign uart_wdata_o = uart_wdata_latched;

// ========== GPIO接口（组合逻辑，直连） ==========

assign gpio_we_o    = mem_we_i && is_gpio;

assign gpio_re_o    = mem_re_i && is_gpio;

assign gpio_addr_o  = mem_addr_i;

assign gpio_wdata_o = mem_wdata_i;

// ========== TIMER接口（组合逻辑，直连） ==========

assign timer_we_o   = mem_we_i && is_timer;

assign timer_re_o   = mem_re_i && is_timer;

assign timer_addr_o = mem_addr_i;

assign timer_wdata_o = mem_wdata_i;

// ========== SPI接口 ==========

assign spi_we_o     = mem_we_i && is_spi;

assign spi_re_o     = mem_re_i && is_spi;

assign spi_addr_o   = mem_addr_i;

assign spi_wdata_o  = mem_wdata_i;

// ========== I2C接口 ==========

assign i2c_we_o     = mem_we_i && is_i2c;

assign i2c_re_o     = mem_re_i && is_i2c;

assign i2c_addr_o   = mem_addr_i;

assign i2c_wdata_o  = mem_wdata_i;

// ========== 读数据选择（组合逻辑） ==========

always @(*) begin

mem_rdata_o = 32'b0;

if (is_ram) begin

mem_rdata_o = ram_rdata_i;

end else if (is_uart) begin

mem_rdata_o = uart_rdata_i;

end else if (is_gpio) begin

mem_rdata_o = gpio_rdata_i;

end else if (is_timer) begin

mem_rdata_o = timer_rdata_i;

end else if (is_spi) begin

mem_rdata_o = spi_rdata_i;

end else if (is_i2c) begin

mem_rdata_o = i2c_rdata_i;

end

end

// ========== 就绪信号 ==========

assign mem_ready_o = is_ram ? ram_ready_i : 1'b1;

endmodule

mem-存储器部分:

data_ram.v:

// ================================================

// 模块: data_ram

// 功能: 数据存储器（单端口，同步读写）

// 支持：SB/SH/SW, LB/LH/LW, LBU/LHU

// ============================================================================

// 功能概述：

//   单端口同步写、异步读的数据存储器，实现 RV32I 架构要求的 load/store

//   访问。支持字节(SB)、半字(SH)、字(SW)写入，以及有符号/无符号的字节(LB/LBU)

//   和半字(LH/LHU)加载，字加载(LW)。

//

// 关键特性：

//   ? 容量：DEPTH 个 32 位字（默认 1024 字 = 4KB），地址范围 0x0000_0000 ~

//     0x0000_03FC（若 DEPTH=256）或更高。

//   ? 写操作：时钟上升沿触发，支持部分字节/半字写入，不改变同一字内其他字节。

//   ? 读操作：组合逻辑输出，根据 width_i 进行符号扩展或零扩展。

//   ? 就绪信号 ready_o 恒为 1，表示读写操作可在单周期内完成。

//   ? 复位只用于仿真，不清零内存内容（内存内容由 initial 块预置，综合时忽略）。

//

// 地址映射：

//   实际访问地址 = addr_i[31:0]，字地址 = addr_i[31:2]。

//   内存深度 DEPTH，仅当 (addr_i[31:2] < DEPTH) 时访问有效，否则返回 0。

//

// 端口列表：

//   clk_i      : 时钟输入

//   rst_n_i    : 异步复位，低有效（仅仿真，不清内存）

//   we_i       : 写使能，高有效

//   re_i       : 读使能，高有效

//   width_i    : 访问宽度编码（见下表）

//   addr_i     : 32 位字节地址

//   wdata_i    : 写数据（写入前宽度调整由模块内部完成）

//   rdata_o    : 读数据（符号/零扩展后的 32 位值）

//   ready_o    : 就绪信号，恒为 1

//

// width_i 编码：

//   3'b000 : SB / LB / LBU

//   3'b001 : SH / LH / LHU

//   3'b010 : SW / LW

//   3'b100 : LBU（无符号字节加载）

//   3'b101 : LHU（无符号半字加载）

//   其他值：读返回 0，写忽略。

//

// 使用注意：

//   ? 地址不对齐由上层模块 mem_ctrl 检查，本模块不进行对齐检查。

//   ? 初始内容可修改 initial 块中的预置数据，用于仿真。

//   ? 在 FPGA 综合时，initial 块会被忽略，内存初始值由实现工具决定（通常为 0）。

// ============================================================================

`timescale 1ns/1ps

module data_ram (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,          // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,        // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 控制信号 ==========

input  wire        we_i,           // 写使能

input  wire        re_i,           // 读使能

input  wire [2:0]  width_i,        // 访问宽度

input  wire [31:0] addr_i,         // 访问地址

input  wire [31:0] wdata_i,        // 写数据

// ========== 输出端口 ==========

output reg  [31:0] rdata_o,        // 读数据 (符号扩展或零扩展)

output wire        ready_o         // 就绪信号 (始终为1)

);

parameter DEPTH = 512;            // 256 x 32-bit words

parameter ADDR_WIDTH = 8;

reg [31:0] mem [0:DEPTH-1];

integer i;

// ========== 初始化 RAM ==========

initial begin

for ( i = 0; i < DEPTH; i = i + 1) begin

mem[i] = 32'h0;

end

// 可选：预置测试数据

mem[0] = 32'h12345678;

//mem[0] = 0;

mem[1] = 32'h87654321;

end

// ========== 写操作（时序）==========

always @(posedge clk_i ) begin

if (!rst_n_i) begin

// 复位时不强制清零（由 initial 完成），或可显式清零

// 实际 FPGA 中 initial 不综合，此处仅用于仿真

end else if (we_i && (addr_i[31:2] < DEPTH)) begin

case (width_i)

3'b000: begin // SB

case (addr_i[1:0])

2'b00: mem[addr_i[31:2]][7:0]   <= wdata_i[7:0];

2'b01: mem[addr_i[31:2]][15:8]  <= wdata_i[7:0];

2'b10: mem[addr_i[31:2]][23:16] <= wdata_i[7:0];

2'b11: mem[addr_i[31:2]][31:24] <= wdata_i[7:0];

endcase

end

3'b001: begin // SH

case (addr_i[1])

1'b0: mem[addr_i[31:2]][15:0]  <= wdata_i[15:0];

1'b1: mem[addr_i[31:2]][31:16] <= wdata_i[15:0];

endcase

end

3'b010: begin // SW

mem[addr_i[31:2]] <= wdata_i;

end

default: ; // 无效宽度，忽略

endcase

end

end

// ========== 读操作（组合）==========

always @(*) begin

if (re_i && (addr_i[31:2] < DEPTH)) begin

case (width_i)

// 有符号加载

3'b000: begin // LB

case (addr_i[1:0])

2'b00: rdata_o = {{24{mem[addr_i[31:2]][7]}},  mem[addr_i[31:2]][7:0]};

2'b01: rdata_o = {{24{mem[addr_i[31:2]][15]}}, mem[addr_i[31:2]][15:8]};

2'b10: rdata_o = {{24{mem[addr_i[31:2]][23]}}, mem[addr_i[31:2]][23:16]};

2'b11: rdata_o = {{24{mem[addr_i[31:2]][31]}}, mem[addr_i[31:2]][31:24]};

endcase

end

3'b001: begin // LH

case (addr_i[1])

1'b0: rdata_o = {{16{mem[addr_i[31:2]][15]}}, mem[addr_i[31:2]][15:0]};

1'b1: rdata_o = {{16{mem[addr_i[31:2]][31]}}, mem[addr_i[31:2]][31:16]};

endcase

end

3'b010: begin // LW

rdata_o = mem[addr_i[31:2]];

end

// 无符号加载

3'b100: begin // LBU

case (addr_i[1:0])

2'b00: rdata_o = {24'b0, mem[addr_i[31:2]][7:0]};

2'b01: rdata_o = {24'b0, mem[addr_i[31:2]][15:8]};

2'b10: rdata_o = {24'b0, mem[addr_i[31:2]][23:16]};

2'b11: rdata_o = {24'b0, mem[addr_i[31:2]][31:24]};

endcase

end

3'b101: begin // LHU

case (addr_i[1])

1'b0: rdata_o = {16'b0, mem[addr_i[31:2]][15:0]};

1'b1: rdata_o = {16'b0, mem[addr_i[31:2]][31:16]};

endcase

end

default: rdata_o = 32'b0;

endcase

end else begin

rdata_o = 32'b0;

end

end

assign ready_o = 1'b1;

endmodule

inst_rom.v:

// soc/mem/inst_rom.v — 指令 ROM (I2C 测试程序)

`timescale 1ns/1ps

(* DONT_TOUCH = "true" *)

module inst_rom (

input  wire [31:0] addr_i,

output reg  [31:0] data_o

);

reg [31:0] rom [0:511];

integer i;

initial begin

// 初始化所有指令为 NOP

for (i = 0; i <= 511; i = i + 1) begin

rom[i] = 32'h00000013; // NOP: addi x0, x0, 0

end

// $readmemh("program.hex", rom);

// GPIO 中断测试

// ========== 主程序 (0x00 ~ 0x38) ==========

//     rom[0]  = 32'h100010b7;  // lui x1, 0x10001000

//     rom[1]  = 32'h00c08093;  // addi x1, x1, 0x00c

//     rom[2]  = 32'h00100113;  // li x2, 1

//     rom[3]  = 32'h0020a023;  // sw x2, 0(x1)

//     rom[4]  = 32'h100010b7;  // lui x1, 0x10001000

//     rom[5]  = 32'h01008093;  // addi x1, x1, 0x010

//     rom[6]  = 32'h00100113;  // li x2, 1

//     rom[7]  = 32'h0020a023;  // sw x2, 0(x1)

//     rom[8]  = 32'h10000593;  // li x11, 0x100

//     rom[9]  = 32'h30559073;  // csrw mtvec, x11

//     rom[10] = 32'h30046073;  // csrrsi x0, mstatus, 8

//     rom[11] = 32'h000010b7;  // lui x1, 0x1000

//     rom[12] = 32'h80008093;  // addi x1, x1, -2048

//     rom[13] = 32'h3040a073;  // csrrs x0, mie, x1

//     rom[14] = 32'h0000006f;  // jal x0, loop

//     // ========== 中断服务程序 (0x100, 索引 64) ==========

//     rom[64] = 32'h100010b7;  // lui x1, 0x10001000

//     rom[65] = 32'h01408093;  // addi x1, x1, 0x014

//     rom[66] = 32'h00100113;  // li x2, 1

//     rom[67] = 32'h0020a023;  // sw x2, 0(x1)

//     rom[68] = 32'h100010b7;  // lui x1, 0x10001000

//     rom[69] = 32'h00008093;  // addi x1, x1, 0x000

//     rom[70] = 32'h0000a183;  // lw x3, 0(x1)

//     rom[71] = 32'h0011c193;  // xori x3, x3, 1

//     rom[72] = 32'h0030a023;  // sw x3, 0(x1)

//     rom[73] = 32'h00000013;  // nop

// rom[74] = 32'h00000013;  // nop

// rom[75] = 32'h30200073;  // mret

rom[   0] = 32'h0000a183;  // lw      x3, 0(x1)

rom[   1] = 32'h004000ef;  // jal     x1, loaduse_target

rom[   2] = 32'h00000013;  // nop

end

always @(*) begin

if (addr_i[31:2] <= 511) begin

data_o = rom[addr_i[31:2]];

end else begin

data_o = 32'h00000013; // NOP

end

end

endmodule

// TCL 波形添加命令:

// add wave -position end  sim:/tb_soc_top/clk

// add wave -position end  sim:/tb_soc_top/debug_if_instr

// add wave -position end  sim:/tb_soc_top/debug_if_pc

// add wave -position end  sim:/tb_soc_top/u_soc_top/u_core/u_id_top/debug_x15_o

// add wave -position 3  sim:/tb_soc_top/u_soc_top/u_core/u_id_top/debug_x10_o

// add wave -position end  sim:/tb_soc_top/u_soc_top/u_data_ram/mem

// RISC-V ABI 寄存器别名:

// sp   x2   堆栈指针 (Stack Pointer)

// ra   x1   返回地址 (Return Address)

// a0~a7 x10~x17 函数参数/返回值 (Arguments/Return values)

// s0/fp x8   帧指针 (Frame Pointer) 或保存寄存器

// s1   x9   保存寄存器 (Callee-saved)

// a4   x14  第5个参数 (通用)

// a5   x15  第6个参数 (通用)

Periph模块:

Gpio.v:

// soc/periph/gpio.v — 通用输入输出控制器 (GPIO)

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: gpio

// 功能: 通用输入输出 (GPIO) 控制器，支持 32 位双向 IO

// 描述:

//   本模块实现一个 32 位 GPIO 控制器，具备以下功能:

//   - 每个引脚可独立配置为输入或输出 (通过输出使能 OE 控制)

//   - 支持电平触发和边沿触发中断

//   - 中断标志支持写 1 清除

//

//   寄存器地址映射:

//     0x00: GPIO_OUT  - 输出数据寄存器

//     0x04: GPIO_OE   - 输出使能寄存器 (1=输出, 0=输入)

//     0x08: GPIO_IN   - 输入数据寄存器 (只读)

//     0x0C: GPIO_IE   - 中断使能寄存器

//     0x10: GPIO_EDGE - 边沿触发选择 (0=电平, 1=边沿)

//     0x14: GPIO_IF   - 中断标志寄存器 (写 1 清除)

// ============================================================================

module gpio (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,              // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,            // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 总线接口 ==========

input  wire        we_i,               // 写使能

input  wire        re_i,               // 读使能

input  wire [31:0] addr_i,             // 寄存器地址

input  wire [31:0] wdata_i,            // 写数据

output reg  [31:0] rdata_o,            // 读数据

// ========== 外部引脚 ==========

input  wire [31:0] gpio_in_i,          // GPIO 输入信号

output wire [31:0] gpio_out_o,         // GPIO 输出数据

output wire [31:0] gpio_oe_o,          // GPIO 输出使能 (1=输出)

// ========== 中断输出 ==========

output wire        interrupt_o,        // 中断信号 (任何使能的中断触发)

// ========== 调试输出 ==========

output wire [31:0] debug_gpio_out,     // 调试: 输出寄存器

output wire [31:0] debug_gpio_oe,      // 调试: 输出使能寄存器

output wire [31:0] debug_gpio_in,      // 调试: 输入寄存器

output wire [31:0] debug_gpio_if       // 调试: 中断标志寄存器

);

// 寄存器地址偏移

localparam GPIO_OUT_ADDR  = 8'h00;

localparam GPIO_OE_ADDR   = 8'h04;

localparam GPIO_IN_ADDR   = 8'h08;

localparam GPIO_IE_ADDR   = 8'h0C;

localparam GPIO_EDGE_ADDR = 8'h10;

localparam GPIO_IF_ADDR   = 8'h14;

// 内部寄存器

reg [31:0] gpio_out;

reg [31:0] gpio_oe;

reg [31:0] gpio_ie;      // 中断使能

reg [31:0] gpio_edge;    // 0=电平触发, 1=边沿触发

reg [31:0] gpio_if;      // 中断标志

// 输入同步 (两级同步器消除亚稳态)

reg [31:0] gpio_in_sync1, gpio_in_sync2;

always @(posedge clk_i) begin

gpio_in_sync1 <= gpio_in_i;

gpio_in_sync2 <= gpio_in_sync1;

end

wire [31:0] gpio_in_sync = gpio_in_sync2;

// 边沿检测

reg [31:0] gpio_in_prev;

wire [31:0] rising_edge;

wire [31:0] falling_edge;

always @(posedge clk_i) begin

gpio_in_prev <= gpio_in_sync;

end

assign rising_edge  = gpio_in_sync & ~gpio_in_prev;     // 上升沿

assign falling_edge = ~gpio_in_sync & gpio_in_prev;     // 下降沿

wire [31:0] any_edge = rising_edge | falling_edge;

// 中断产生逻辑

wire [31:0] interrupt_cond;

genvar i;

generate

for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin : gen_intr

assign interrupt_cond[i] = gpio_ie[i] && (

(gpio_edge[i] && any_edge[i]) ||          // 边沿触发

(!gpio_edge[i] && gpio_in_sync[i])        // 电平触发 (高电平)

);

end

endgenerate

// 中断标志更新

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

gpio_if <= 32'b0;

end else begin

// 写 1 清除中断标志

if (we_i && (addr_i[7:0] == GPIO_IF_ADDR))

gpio_if <= gpio_if & ~wdata_i;  // 清除写 1 的位

// 中断条件满足时置位

gpio_if <= gpio_if | interrupt_cond;

end

end

// 总中断输出 (只要有任何中断标志且使能)

assign interrupt_o = |(gpio_if & gpio_ie);

// 寄存器写操作

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

gpio_out  <= 32'b0;

gpio_oe   <= 32'b0;

gpio_ie   <= 32'b0;

gpio_edge <= 32'b0;

end else if (we_i) begin

case (addr_i[7:0])

GPIO_OUT_ADDR:  gpio_out  <= wdata_i;

GPIO_OE_ADDR:   gpio_oe   <= wdata_i;

GPIO_IE_ADDR:   gpio_ie   <= wdata_i;

GPIO_EDGE_ADDR: gpio_edge <= wdata_i;

// GPIO_IF_ADDR 写在中断标志 always 块中独立处理

default: ;

endcase

end

end

// 读数据

always @(*) begin

case (addr_i[7:0])

GPIO_OUT_ADDR:  rdata_o = gpio_out;

GPIO_OE_ADDR:   rdata_o = gpio_oe;

GPIO_IN_ADDR:   rdata_o = gpio_in_sync;

GPIO_IE_ADDR:   rdata_o = gpio_ie;

GPIO_EDGE_ADDR: rdata_o = gpio_edge;

GPIO_IF_ADDR:   rdata_o = gpio_if;

default:        rdata_o = 32'b0;

endcase

end

// 输出 (使用 assign 透传, 端口已改为 wire)

assign gpio_out_o = gpio_out;

assign gpio_oe_o  = gpio_oe;

assign debug_gpio_out = gpio_out;

assign debug_gpio_oe  = gpio_oe;

assign debug_gpio_in  = gpio_in_sync;

assign debug_gpio_if  = gpio_if;

endmodule

i2c_master.v:

// soc/periph/i2c_master.v — I2C 主控制器 (Master Only)

// 支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz), 7 位寻址, 中断驱动

//

// ======================= I2C 协议概述 ======================================

// I2C 总线使用两根线: SCL (时钟线) 和 SDA (数据线), 均为开漏, 需要上拉电阻。

//

// 1. START 条件: SCL 高电平时, SDA 从高变低

// 2. STOP  条件: SCL 高电平时, SDA 从低变高

// 3. 数据位传输: SCL 高电平时 SDA 必须稳定; SDA 只能在 SCL 低电平时变化

// 4. 应答 (ACK/NACK): 每字节后第 9 个时钟周期, 发送方释放 SDA, 接收方拉低 = ACK

// 5. 写操作: START → 从设备地址(W) → ACK → 写数据 → ACK → ... → STOP

// 6. 读操作: START → 从设备地址(R) → ACK → 读数据 → ACK/NACK → ... → STOP

//

// ======================= 内部状态机 ========================================

//   IDLE → START → SEND_ADDR → RECV_ACK → SEND_DATA/RECV_DATA → SEND_ACK/RECV_ACK → STOP → IDLE

//

// ======================= 寄存器映射 ========================================

//   0x00: CTRL     控制 (en, irq_en, start, stop, rw, ack_en)

//   0x04: CLK_DIV  时钟分频 (低16位); I2C时钟 = 系统时钟 / (2*(clk_divider+1))

//   0x08: TX_DATA  发送数据 (写模式)

//   0x0C: RX_DATA  接收数据 (读模式)

//   0x10: STATUS   状态 (只读: tx_busy, tx_ready, rx_ready, ack_status)

//   0x14: ADDR     从设备地址 (低7位)

//   0x18: IRQ_FLAG 中断标志 (写1清除: tx_done, rx_done, nack)

//

// ======================= 时钟分频计算 ======================================

//   clk_divider = (f_sys / (2 * f_i2c)) - 1

//   例: f_sys=200MHz, f_i2c=100kHz → clk_divider = 999

// ============================================================================

`timescale 1ns/1ps

module i2c_master (

input  wire        clk_i,

input  wire        rst_n_i,

// ========== 总线接口 ==========

input  wire        we_i,

input  wire        re_i,

input  wire [31:0] addr_i,

input  wire [31:0] wdata_i,

output reg  [31:0] rdata_o,

// ========== I2C 外部接口 ==========

inout  wire        sda_io,

inout  wire        scl_io,

// ========== 中断输出 ==========

output reg         interrupt_o

);

// ========== 寄存器地址定义 ==========

localparam REG_CTRL     = 8'h00;

localparam REG_CLK_DIV  = 8'h04;

localparam REG_TX_DATA  = 8'h08;

localparam REG_RX_DATA  = 8'h0C;

localparam REG_STATUS   = 8'h10;

localparam REG_ADDR     = 8'h14;

localparam REG_IRQ_FLAG = 8'h18;

// ========== 内部寄存器 ==========

reg         i2c_enable;

reg         irq_enable;

reg         start_cmd;

reg         stop_cmd;

reg         rw_cmd;

reg         ack_enable;

reg  [15:0] clk_divider;

reg  [7:0]  tx_data;

reg  [7:0]  rx_data;

reg  [6:0]  slave_addr;

reg         tx_busy;

reg         rx_ready;

reg         tx_ready;

reg         ack_status;

reg         irq_flag_tx;

reg         irq_flag_rx;

reg         irq_flag_nack;

// I2C 状态机

localparam I2C_IDLE      = 3'b000;

localparam I2C_START     = 3'b001;

localparam I2C_SEND_ADDR = 3'b010;

localparam I2C_SEND_DATA = 3'b011;

localparam I2C_RECV_DATA = 3'b100;

localparam I2C_SEND_ACK  = 3'b101;

localparam I2C_RECV_ACK  = 3'b110;

localparam I2C_STOP      = 3'b111;

reg [2:0]  i2c_state;

reg [3:0]  bit_counter;

reg        scl_reg;

reg        sda_out_reg;

reg        sda_oe_reg;

reg        scl_oe_reg;

reg        scl_in;

reg        sda_in;

reg [15:0] clk_counter;

reg        clk_tick;

// ========== 三态缓冲器控制 ==========

assign sda_io = sda_oe_reg ? sda_out_reg : 1'bz;

assign scl_io = scl_oe_reg ? scl_reg     : 1'bz;

// 输入同步

always @(posedge clk_i) begin

scl_in <= scl_io;

sda_in <= sda_io;

end

// ========== 时钟分频 (clk_tick 为波特率节拍) ==========

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

clk_counter <= 16'b0;

clk_tick    <= 1'b0;

end else if (i2c_enable && (i2c_state != I2C_IDLE)) begin

if (clk_counter >= clk_divider) begin

clk_counter <= 16'b0;

clk_tick    <= 1'b1;

end else begin

clk_counter <= clk_counter + 1;

clk_tick    <= 1'b0;

end

end else begin

clk_counter <= 16'b0;

clk_tick    <= 1'b0;

end

end

// ========== I2C 时钟 (SCL) 生成 ==========

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

scl_reg    <= 1'b1;

scl_oe_reg <= 1'b0;

end else if (i2c_enable && (i2c_state != I2C_IDLE) && (i2c_state != I2C_STOP)) begin

scl_oe_reg <= 1'b1;          // 主动驱动 SCL

if (clk_tick)

scl_reg <= ~scl_reg;     // 每个节拍翻转

end else begin

scl_reg    <= 1'b1;          // 释放 SCL (上拉为高)

scl_oe_reg <= 1'b0;

end

end

// ========== I2C 状态机 (含数据收发和中断标志) ==========

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

i2c_state    <= I2C_IDLE;

tx_busy      <= 1'b0;

rx_ready     <= 1'b0;

tx_ready     <= 1'b1;

bit_counter  <= 4'b0;

sda_out_reg  <= 1'b1;

sda_oe_reg   <= 1'b0;

ack_status   <= 1'b0;

rx_data      <= 8'b0;

end else begin

tx_ready <= 1'b0;

case (i2c_state)

I2C_IDLE: begin

sda_oe_reg  <= 1'b0;

sda_out_reg <= 1'b1;

tx_busy     <= 1'b0;

bit_counter <= 4'b0;

if (i2c_enable && start_cmd) begin

i2c_state   <= I2C_START;

tx_busy     <= 1'b1;

sda_oe_reg  <= 1'b1;       // 主动驱动 SDA

sda_out_reg <= 1'b1;        // SDA 先保持高电平

end else begin

tx_ready <= 1'b1;

end

end

I2C_START: begin

if (scl_reg) begin

// SCL 高电平时拉低 SDA → START 条件

sda_out_reg <= 1'b0;

i2c_state   <= I2C_SEND_ADDR;

end

end

I2C_SEND_ADDR: begin

if (clk_tick && scl_reg) begin

if (bit_counter < 7) begin

// 发送 7 位地址 (MSB 先)

sda_out_reg <= slave_addr[6 - bit_counter];

bit_counter <= bit_counter + 1;

end else if (bit_counter == 7) begin

// 发送 R/W 位

sda_out_reg <= rw_cmd;

bit_counter <= bit_counter + 1;

end else if (bit_counter == 8) begin

// 释放 SDA, 等待从设备应答

sda_oe_reg <= 1'b0;

i2c_state  <= I2C_RECV_ACK;

end

end

end

I2C_SEND_DATA: begin

if (clk_tick && scl_reg) begin

if (bit_counter < 8) begin

// 发送 8 位数据 (MSB 先)

sda_out_reg <= tx_data[7 - bit_counter];

bit_counter <= bit_counter + 1;

end else if (bit_counter == 8) begin

// 释放 SDA, 等待应答

sda_oe_reg  <= 1'b0;

bit_counter <= bit_counter + 1;

i2c_state   <= I2C_RECV_ACK;

end

end

end

I2C_RECV_DATA: begin

if (clk_tick && scl_reg) begin

if (bit_counter < 8) begin

// 接收 8 位数据 (MSB 先)

rx_data[7 - bit_counter] <= sda_in;

bit_counter <= bit_counter + 1;

end else if (bit_counter == 8) begin

// 发送 ACK/NACK

sda_oe_reg  <= 1'b1;

sda_out_reg <= ~ack_enable;  // ack_enable=1 → ACK(拉低); 0 → NACK(拉高)

bit_counter <= bit_counter + 1;

i2c_state   <= I2C_SEND_ACK;

end

end

end

I2C_RECV_ACK: begin

if (clk_tick && scl_reg) begin

ack_status  <= sda_in;   // 记录应答状态

bit_counter <= 4'b0;

if (sda_in == 1'b1) begin  // NACK

if (stop_cmd) begin

sda_oe_reg  <= 1'b1;

sda_out_reg <= 1'b0;

i2c_state   <= I2C_STOP;

end else begin

i2c_state <= I2C_IDLE;

end

end else begin  // ACK

if (rw_cmd) begin  // 读模式

if (stop_cmd) begin

sda_oe_reg  <= 1'b1;

sda_out_reg <= 1'b0;

i2c_state   <= I2C_STOP;

rx_ready    <= 1'b1;

end else begin

i2c_state   <= I2C_RECV_DATA;

bit_counter <= 4'b0;

end

end else if (bit_counter == 9) begin  // 写模式单字节完成

sda_oe_reg  <= 1'b1;

sda_out_reg <= 1'b0;

i2c_state   <= I2C_STOP;

bit_counter <= 4'b0;

end else begin  // 写模式继续

if (stop_cmd) begin

sda_oe_reg  <= 1'b1;

sda_out_reg <= 1'b0;

i2c_state   <= I2C_STOP;

end else begin

i2c_state   <= I2C_SEND_DATA;

bit_counter <= 4'b0;

tx_ready    <= 1'b1;

end

end

end

end

end

I2C_SEND_ACK: begin

if (clk_tick && scl_reg) begin

if (stop_cmd) begin

sda_oe_reg  <= 1'b1;

sda_out_reg <= 1'b0;

i2c_state   <= I2C_STOP;

rx_ready    <= 1'b1;

end else begin

i2c_state   <= I2C_RECV_DATA;

bit_counter <= 4'b0;

end

end

end

I2C_STOP: begin

if (scl_reg) begin

sda_oe_reg  <= 1'b1;

sda_out_reg <= 1'b1;  // SCL 高时 SDA 从低变高 → STOP

end

if (scl_reg && sda_out_reg) begin

i2c_state <= I2C_IDLE;

tx_busy   <= 1'b0;

end

end

endcase

end

end

// ========== 寄存器写操作 ==========

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

i2c_enable  <= 1'b0;

irq_enable  <= 1'b0;

start_cmd   <= 1'b0;

stop_cmd    <= 1'b0;

rw_cmd      <= 1'b0;

ack_enable  <= 1'b1;

clk_divider <= 16'd1000;

tx_data     <= 8'b0;

slave_addr  <= 7'b0;

end else if (we_i) begin

case (addr_i[7:0])

REG_CTRL: begin

i2c_enable <= wdata_i[0];

if (wdata_i[1] == 1'b1)

irq_enable <= 1'b1;

if (wdata_i[2]) start_cmd <= 1'b1;   // 写1启动 START

if (wdata_i[3]) stop_cmd  <= 1'b1;   // 写1启动 STOP

rw_cmd     <= wdata_i[4];

ack_enable <= wdata_i[5];

end

REG_CLK_DIV: begin

clk_divider <= wdata_i[15:0];

end

REG_TX_DATA: begin

tx_data <= wdata_i[7:0];

end

REG_ADDR: begin

slave_addr <= wdata_i[6:0];

end

REG_IRQ_FLAG: begin

// 中断标志清除在统一模块中处理

end

endcase

end else begin

start_cmd <= 1'b0;  // 自动清零

stop_cmd  <= 1'b0;

end

end

// ========== 中断标志统一管理 (含清除和置位) ==========

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

irq_flag_tx   <= 1'b0;

irq_flag_rx   <= 1'b0;

irq_flag_nack <= 1'b0;

end else begin

// 优先级1: 写 IRQ_FLAG 寄存器时清除

if (we_i && (addr_i[7:0] == REG_IRQ_FLAG)) begin

if (wdata_i[0]) irq_flag_tx   <= 1'b0;

if (wdata_i[1]) irq_flag_rx   <= 1'b0;

if (wdata_i[2]) irq_flag_nack <= 1'b0;

end

// 优先级2: 状态机事件产生中断

else begin

// NACK 中断

if (i2c_state == I2C_RECV_ACK && sda_in == 1'b1)

irq_flag_nack <= 1'b1;

// 接收完成中断 (读模式 stop_cmd)

else if (i2c_state == I2C_RECV_ACK && rw_cmd && stop_cmd)

irq_flag_rx <= 1'b1;

// 接收完成中断 (SEND_ACK 状态)

else if (i2c_state == I2C_SEND_ACK && stop_cmd)

irq_flag_rx <= 1'b1;

// 发送完成中断 (写模式 bit_counter == 9)

else if (i2c_state == I2C_RECV_ACK && !rw_cmd && bit_counter == 9)

irq_flag_tx <= 1'b1;

// 发送完成中断 (写模式 stop_cmd)

else if (i2c_state == I2C_RECV_ACK && !rw_cmd && stop_cmd)

irq_flag_tx <= 1'b1;

end

end

end

// ========== 寄存器读操作 ==========

always @(*) begin

case (addr_i[7:0])

REG_CTRL:     rdata_o = {26'b0, ack_enable, rw_cmd, stop_cmd, start_cmd, irq_enable, i2c_enable};

REG_CLK_DIV:  rdata_o = {16'b0, clk_divider};

REG_TX_DATA:  rdata_o = {24'b0, tx_data};

REG_RX_DATA:  rdata_o = {24'b0, rx_data};

REG_STATUS:   rdata_o = {28'b0, ack_status, rx_ready, tx_ready, tx_busy};

REG_ADDR:     rdata_o = {25'b0, slave_addr};

REG_IRQ_FLAG: rdata_o = {29'b0, irq_flag_nack, irq_flag_rx, irq_flag_tx};

default:      rdata_o = 32'b0;

endcase

end

// ========== 中断输出 ==========

always @(posedge clk_i) begin

interrupt_o <= (irq_enable) && (irq_flag_tx || irq_flag_rx || irq_flag_nack);

end

endmodule

spi_master.v:

// soc/periph/spi_master.v — SPI 主控制器 (Master Only)

//

// 功能: 实现 SPI 总线的主机协议，支持:

//   - 4 种 SPI 模式 (CPOL/CPHA 可配置)

//   - 可配置时钟分频 (SPI 时钟 = 系统时钟 / (2 * clk_divider))

//   - 8 位 / 16 位数据传输

//   - MSB 优先 / LSB 优先可配置

//   - 中断支持 (发送完成 / 接收完成)

//

// ======================= SPI 协议概述 ======================================

// SPI 使用 4 根线: SCLK(时钟), MOSI(主发从收), MISO(主收从发), CS(片选,低有效)

//

// CPOL (Clock Polarity): 空闲时 SCLK 的电平, 0=低, 1=高

// CPHA (Clock Phase):    数据采样时机, 0=第一个边沿采样(前沿), 1=第二个边沿采样(后沿)

//

// 四种 SPI 模式: Mode0(0,0), Mode1(0,1), Mode2(1,0), Mode3(1,1)

// sample_edge: 该边沿读取 MISO 上的数据

// setup_edge:  该边沿更新 MOSI 上的数据

//

// ======================= 内部状态机 ========================================

//   SPI_IDLE  → SPI_START → SPI_TRANS → SPI_STOP → SPI_IDLE

//

// ======================= 寄存器映射 ========================================

//   0x00: CTRL     控制寄存器 (enable, irq_en, cpol, cpha, lsb_first, data_16bit, start_tx)

//   0x04: CLK_DIV  时钟分频寄存器 (低16位有效)

//   0x08: DATA     数据寄存器 (写=发送数据, 读=接收数据)

//   0x0C: STATUS   状态寄存器 (只读: tx_busy, rx_ready, tx_ready)

//   0x10: IRQ_FLAG 中断标志寄存器 (写1清除)

//

// ======================= 时钟分频计算 ======================================

//   clk_divider = (f_sys / (2 * f_spi)) - 1

//   例: f_sys=200MHz, f_spi=10MHz → clk_divider = 9

// ============================================================================

`timescale 1ns/1ps

module spi_master (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,          // 系统时钟 (200MHz, 周期 5ns)

input  wire        rst_n_i,        // 复位信号 (低电平有效)

// ========== CPU 总线接口 ==========

input  wire        we_i,           // 写使能: 1=CPU 正在写寄存器

input  wire        re_i,           // 读使能: 1=CPU 正在读寄存器

input  wire [31:0] addr_i,         // 地址总线 (低 8 位用于寄存器选择)

input  wire [31:0] wdata_i,        // CPU 写数据总线

output reg  [31:0] rdata_o,        // CPU 读数据总线

// ========== SPI 外部接口 ==========

output wire        sclk_o,         // SPI 时钟输出 (连接到从设备 SCLK)

output wire        mosi_o,         // 主发从收 (连接到从设备 MOSI)

input  wire        miso_i,         // 主收从发 (连接到从设备 MISO)

output wire        cs_o,           // 片选输出 (低电平有效)

// ========== 中断输出 ==========

output reg         interrupt_o     // 中断信号 (连接到中断控制器)

);

// ========== 1. 寄存器地址定义 ==========

localparam REG_CTRL     = 8'h00;

localparam REG_CLK_DIV  = 8'h04;

localparam REG_DATA     = 8'h08;

localparam REG_STATUS   = 8'h0C;

localparam REG_IRQ_FLAG = 8'h10;

// ========== 2. 内部控制寄存器 ==========

reg         spi_enable;

reg         irq_enable;

reg         cpol;

reg         cpha;

reg         lsb_first;

reg         data_16bit;

reg         start_tx;

reg  [15:0] clk_divider;

reg  [15:0] tx_data;

reg  [15:0] clk_counter;

reg  [15:0] rx_data;

reg         tx_busy;

reg         rx_ready;

reg         tx_ready;

reg         irq_flag_tx;

reg         irq_flag_rx;

// ========== 3. SPI 状态机定义 ==========

localparam SPI_IDLE   = 2'b00;

localparam SPI_START  = 2'b01;

localparam SPI_TRANS  = 2'b10;

localparam SPI_STOP   = 2'b11;

reg [1:0]  spi_state;

reg [4:0]  bit_counter;

reg        sclk_reg;

reg        mosi_reg;

reg        cs_reg;

reg        sample_edge;

reg        setup_edge;

wire       sclk_tick;

wire [15:0] bits_to_send;

wire [4:0]  max_bits;

// SCLK 前一拍寄存 (用于边沿检测)

reg        sclk_o_d1;

// ========== 4. 辅助信号赋值 ==========

assign max_bits    = data_16bit ? 5'd16 : 5'd8;

assign bits_to_send = data_16bit ? tx_data : {8'b0, tx_data[7:0]};

// ========== 5. 时钟分频计数器 ==========

assign sclk_tick = (clk_counter >= clk_divider) && spi_enable;

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

clk_counter <= 16'b0;

end else if (sclk_tick) begin

clk_counter <= 16'b0;

end else if (spi_enable && (spi_state != SPI_IDLE)) begin

clk_counter <= clk_counter + 1;

end else begin

clk_counter <= 16'b0;

end

end

// ========== 6. SPI 时钟 (SCLK) 生成 ==========

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

sclk_reg <= 1'b0;

end else if (spi_enable && (spi_state == SPI_START || spi_state == SPI_TRANS)) begin

if (sclk_tick) begin

sclk_reg <= ~sclk_reg;

end

end else begin

sclk_reg <= cpol;   // 空闲时保持 CPOL 指定的电平

end

end

// ========== 7. 采样边沿和设置边沿检测 ==========

always @(posedge clk_i) begin

sclk_o_d1 <= sclk_reg;

end

wire sclk_rising  = sclk_reg && ~sclk_o_d1;

wire sclk_falling = ~sclk_reg && sclk_o_d1;

always @(*) begin

if (cpha) begin

sample_edge = sclk_falling;  // CPHA=1: 后沿采样

setup_edge  = sclk_rising;   // CPHA=1: 前沿设置

end else begin

sample_edge = sclk_rising;   // CPHA=0: 前沿采样

setup_edge  = sclk_falling;  // CPHA=0: 后沿设置

end

end

// ========== 8. SPI 状态机 (含数据收发和中断标志) ==========

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

spi_state   <= SPI_IDLE;

tx_busy     <= 1'b0;

rx_ready    <= 1'b0;

tx_ready    <= 1'b1;

bit_counter <= 5'b0;

mosi_reg    <= 1'b0;

cs_reg      <= 1'b1;

rx_data     <= 16'b0;

end else begin

tx_ready <= 1'b0;

case (spi_state)

SPI_IDLE: begin

cs_reg      <= 1'b1;    // CS 拉高

tx_busy     <= 1'b0;

bit_counter <= 5'b0;

if (spi_enable && start_tx) begin

spi_state <= SPI_START;

tx_busy   <= 1'b1;

end else begin

tx_ready <= 1'b1;

end

end

SPI_START: begin

cs_reg      <= 1'b0;    // CS 拉低, 开始传输

bit_counter <= 5'b0;

if (cpha) begin

// CPHA=1: 在 setup_edge 发送第一位数据, 然后进入 TRANS

if (setup_edge) begin

if (lsb_first)

mosi_reg <= bits_to_send[0];

else

mosi_reg <= bits_to_send[max_bits-1];

spi_state <= SPI_TRANS;

end

end else begin

// CPHA=0: 在 sample_edge 进入 TRANS

if (sample_edge)

spi_state <= SPI_TRANS;

end

end

SPI_TRANS: begin

// setup_edge: 更新 MOSI 上的下一位数据

if (setup_edge && (bit_counter < max_bits)) begin

if (!(bit_counter == 0 && cpha == 1'b0)) begin

if (lsb_first)

mosi_reg <= bits_to_send[bit_counter];

else

mosi_reg <= bits_to_send[max_bits - 1 - bit_counter];

end

end

// sample_edge: 采样 MISO 上的数据

if (sample_edge && (bit_counter < max_bits)) begin

if (lsb_first)

rx_data[bit_counter] <= miso_i;

else

rx_data[max_bits - 1 - bit_counter] <= miso_i;

bit_counter <= bit_counter + 1;

end

// 所有位发送完成

if (bit_counter == max_bits) begin

spi_state <= SPI_STOP;

rx_ready  <= 1'b1;

end

end

SPI_STOP: begin

cs_reg    <= 1'b1;       // CS 拉高, 结束传输

spi_state <= SPI_IDLE;

tx_busy   <= 1'b0;

tx_ready  <= 1'b1;

end

endcase

end

end

// ========== 9. 寄存器写操作 ==========

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

spi_enable   <= 1'b0;

irq_enable   <= 1'b0;

cpol         <= 1'b0;

cpha         <= 1'b0;

lsb_first    <= 1'b0;

data_16bit   <= 1'b0;

start_tx     <= 1'b0;

clk_divider  <= 16'd100;

tx_data      <= 16'b0;

end else if (we_i) begin

case (addr_i[7:0])

REG_CTRL: begin

spi_enable  <= wdata_i[0];

irq_enable  <= wdata_i[1];

cpol        <= wdata_i[2];

cpha        <= wdata_i[3];

lsb_first   <= wdata_i[4];

data_16bit  <= wdata_i[5];

if (wdata_i[6])

start_tx <= 1'b1;   // start_tx 写 1 启动传输

end

REG_CLK_DIV: begin

clk_divider <= wdata_i[15:0];

end

REG_DATA: begin

tx_data <= data_16bit ? wdata_i[15:0] : {8'b0, wdata_i[7:0]};

end

REG_IRQ_FLAG: begin

// 中断标志清除在统一模块中处理

// 此处只记录写操作

end

endcase

end else begin

start_tx <= 1'b0;  // 自动清零

end

end

// ========== 10. 中断标志统一管理 (含清除和置位) ==========

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

irq_flag_tx <= 1'b0;

irq_flag_rx <= 1'b0;

end else begin

// 优先级1: 写 IRQ_FLAG 寄存器时清除

if (we_i && (addr_i[7:0] == REG_IRQ_FLAG)) begin

if (wdata_i[0]) irq_flag_tx <= 1'b0;

if (wdata_i[1]) irq_flag_rx <= 1'b0;

end

// 优先级2: 状态机事件产生中断

else begin

// 发送完成中断 (STOP 状态)

if (spi_state == SPI_STOP)

irq_flag_tx <= 1'b1;

// 接收完成中断 (TRANS 结束)

else if (spi_state == SPI_TRANS && bit_counter == max_bits)

irq_flag_rx <= 1'b1;

end

end

end

// ========== 11. 寄存器读操作 ==========

always @(*) begin

case (addr_i[7:0])

REG_CTRL:     rdata_o = {26'b0, data_16bit, lsb_first, cpha, cpol, irq_enable, spi_enable};

REG_CLK_DIV:  rdata_o = {16'b0, clk_divider};

REG_DATA:     rdata_o = data_16bit ? {16'b0, rx_data} : {24'b0, rx_data[7:0]};

REG_STATUS:   rdata_o = {29'b0, tx_busy, rx_ready, tx_ready};

REG_IRQ_FLAG: rdata_o = {30'b0, irq_flag_rx, irq_flag_tx};

default:      rdata_o = 32'b0;

endcase

end

// ========== 12. 中断输出 ==========

always @(posedge clk_i) begin

interrupt_o <= (irq_enable) && ((irq_flag_tx) || (irq_flag_rx));

end

// ========== 13. 输出引脚赋值 ==========

assign sclk_o = sclk_reg;

assign mosi_o = mosi_reg;

assign cs_o   = cs_reg;

endmodule

timer.v:

uart模块：

uart_ctrl.v:

// rtl/periph/uart_ctrl.v - FIFO-based UART controller

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// Module: uart_ctrl

// Function: UART transmit controller with configurable-depth FIFO

//

// Register map:

//   0x00: TX_DATA  - Write: push byte[7:0] into TX FIFO

//   0x04: STATUS   - Read:  [0]=wr_ready, [1]=tx_idle, [2]=fifo_empty, [3]=fifo_full, [10:4]=fifo_count

//   0x08: CTRL     - Read/Write: [0]=tx_enable, [1]=tx_irq_enable

//   0x0C: BAUD_DIV - Baud rate divider (reserved, baud set at compile time)

//

// Parameters:

//   FIFO_DEPTH  - TX FIFO depth (default 64, supports ~60-char strings)

//   CLK_FREQ    - System clock frequency in Hz

//   BAUD_RATE   - UART baud rate

// ============================================================================

module uart_ctrl #(

parameter CLK_FREQ         = 200_000_000,

parameter BAUD_RATE        = 115200,

parameter FIFO_DEPTH       = 16,

parameter FIFO_ADDR_WIDTH  = 6          // ceil(log2(FIFO_DEPTH))

) (

// ========== System ==========

input  wire        clk_i,

input  wire        rst_n_i,

// ========== CPU bus ==========

input  wire        we_i,

input  wire [31:0] addr_i,

input  wire [31:0] wdata_i,

output reg  [31:0] rdata_o,

// ========== TX pin ==========

output wire        tx_pin_o,

// ========== Debug ==========

output wire        tx_busy_o,

output wire        tx_ready_o,

output wire [FIFO_ADDR_WIDTH:0] debug_fifo_count_o,

output wire        debug_fifo_full_o,

output wire        debug_fifo_empty_o

);

// ============================================================================

// Register addresses

// ============================================================================

localparam REG_TX_DATA  = 4'h0;

localparam REG_STATUS   = 4'h4;

localparam REG_CTRL     = 4'h8;

localparam REG_BAUD_DIV = 4'hC;

// ============================================================================

// State machine

// ============================================================================

localparam ST_IDLE    = 2'b00;  // Waiting for data

localparam ST_SENDING = 2'b01;  // Character being transmitted by uart_tx

reg [1:0] state;

// ============================================================================

// TX FIFO

// ============================================================================

reg  [7:0]  fifo_mem [0:FIFO_DEPTH-1];

reg  [FIFO_ADDR_WIDTH-1:0] wr_ptr;

reg  [FIFO_ADDR_WIDTH-1:0] rd_ptr;

reg  [FIFO_ADDR_WIDTH:0]   fifo_count;

wire fifo_full;

wire fifo_empty;

assign fifo_full  = (fifo_count == FIFO_DEPTH);

assign fifo_empty = (fifo_count == 0);

// Next-pointer helpers (circular)

wire [FIFO_ADDR_WIDTH-1:0] next_wr_ptr;

wire [FIFO_ADDR_WIDTH-1:0] next_rd_ptr;

assign next_wr_ptr = (wr_ptr == FIFO_DEPTH-1) ? 0 : (wr_ptr + 1);

assign next_rd_ptr = (rd_ptr == FIFO_DEPTH-1) ? 0 : (rd_ptr + 1);

// ============================================================================

// Write edge detection (bus_arbiter holds we_i high until ack)

// ============================================================================

reg we_prev;

wire we_rising;

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i)

we_prev <= 1'b0;

else

we_prev <= we_i;

end

assign we_rising = we_i && !we_prev;

// ============================================================================

// Control registers

// ============================================================================

reg        tx_enable;

reg        tx_irq_enable;

reg [15:0] baud_divider;

// ============================================================================

// TX data path

// ============================================================================

reg [7:0]  tx_data_reg;

reg        tx_valid_reg;

// uart_tx handshake

wire tx_ready;

// ============================================================================

// Main control block

// ============================================================================

integer i;

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

state         <= ST_IDLE;

tx_enable     <= 1'b1;

tx_irq_enable <= 1'b0;

baud_divider  <= CLK_FREQ / BAUD_RATE;

wr_ptr      <= 0;

rd_ptr      <= 0;

fifo_count  <= 0;

tx_data_reg  <= 8'b0;

tx_valid_reg <= 1'b0;

rdata_o <= 32'b0;

for (i = 0; i < FIFO_DEPTH; i = i + 1) begin

fifo_mem[i] <= 8'b0;

end

end else begin

// --- Defaults ---

tx_valid_reg <= 1'b0;

// --- FIFO write (single-cycle, edge-triggered) ---

if (we_rising && (addr_i[3:0] == REG_TX_DATA) && tx_enable && !fifo_full) begin

fifo_mem[wr_ptr] <= wdata_i[7:0];

wr_ptr     <= next_wr_ptr;

fifo_count <= fifo_count + 1;

end

// --- Register writes ---

if (we_i) begin

case (addr_i[3:0])

REG_CTRL: begin

tx_enable     <= wdata_i[0];

tx_irq_enable <= wdata_i[1];

end

REG_BAUD_DIV: begin

baud_divider <= wdata_i[15:0];

end

default: ;

endcase

end

// --- State machine ---

case (state)

ST_IDLE: begin

if (!fifo_empty && tx_ready && tx_enable) begin

// Pop FIFO and start transmission

tx_data_reg  <= fifo_mem[rd_ptr];

tx_valid_reg <= 1'b1;

rd_ptr       <= next_rd_ptr;

fifo_count   <= fifo_count - 1;

state        <= ST_SENDING;

end

end

ST_SENDING: begin

// Wait for uart_tx to finish (tx_ready goes low then high)

if (tx_ready) begin

if (!fifo_empty && tx_enable) begin

// Immediately start next byte

tx_data_reg  <= fifo_mem[rd_ptr];

tx_valid_reg <= 1'b1;

rd_ptr       <= next_rd_ptr;

fifo_count   <= fifo_count - 1;

// stay in ST_SENDING

end else begin

state <= ST_IDLE;

end

end

end

default: state <= ST_IDLE;

endcase

// --- Status register ---

rdata_o <= {21'b0,

fifo_count,      // [10:4] 7-bit FIFO count

fifo_full,       // [3]

fifo_empty,      // [2]

(state == ST_IDLE && tx_ready),  // [1] tx_idle

!fifo_full};     // [0] wr_ready (for bus_arbiter handshake)

end

end

// ============================================================================

// uart_tx instance

// ============================================================================

uart_tx #(

.CLK_FREQ (CLK_FREQ),

.BAUD_RATE(BAUD_RATE)

) u_uart_tx (

.clk_i           (clk_i),

.rst_n_i         (rst_n_i),

.tx_data_i       (tx_data_reg),

.tx_valid_i      (tx_valid_reg),

.tx_ready_o      (tx_ready),

.tx_pin_o        (tx_pin_o),

.debug_state_o   (),

.debug_baud_cnt_o(),

.debug_bit_cnt_o (),

.debug_shift_reg_o()

);

// ============================================================================

// Debug outputs

// ============================================================================

assign tx_busy_o           = (state != ST_IDLE);

assign tx_ready_o          = tx_ready;

assign debug_fifo_count_o  = fifo_count;

assign debug_fifo_full_o   = fifo_full;

assign debug_fifo_empty_o  = fifo_empty;

endmodule

uart_tx.v:

// soc/periph/uart_tx.v — UART 发送器

`timescale 1ns/1ps

// ============================================================================

// 模块: uart_tx

// 功能: UART 发送器，实现异步串行发送

// 描述:

//   本模块实现 UART 发送器底层发送协议:

//   1. 空闲时 TX 线为高电平

//   2. 起始位: 1 个低电平位

//   3. 数据位: 8 个数据位，LSB 先发

//   4. 停止位: 1 个高电平位

//   5. 发送完毕返回空闲

//   状态机: IDLE -> START -> DATA[0..7] -> STOP -> IDLE

//   波特率通过分频系数 BAUD_DIV = CLK_FREQ / BAUD_RATE 控制。

// ============================================================================

module uart_tx #(

parameter CLK_FREQ  = 200_000_000,     // 时钟频率 (Hz)

parameter BAUD_RATE = 115200           // 波特率

) (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,              // 时钟信号

input  wire        rst_n_i,            // 复位信号 (低电平有效)

// ========== 数据接口 ==========

input  wire [7:0]  tx_data_i,          // 要发送的数据

input  wire        tx_valid_i,         // 数据有效信号

output reg         tx_ready_o,         // 发送器就绪 (可以接收新数据)

// ========== 输出引脚 ==========

output wire        tx_pin_o,           // UART TX 引脚

// ========== 调试输出 ==========

output wire [1:0]  debug_state_o,      // 调试: 状态机状态

output wire [31:0] debug_baud_cnt_o,   // 调试: 波特率计数器

output wire [3:0]  debug_bit_cnt_o,    // 调试: 位计数器

output wire [7:0]  debug_shift_reg_o   // 调试: 移位寄存器

);

// 计算波特率分频系数

localparam BAUD_DIV = CLK_FREQ / BAUD_RATE;

// 状态机定义

localparam IDLE  = 2'b00;

localparam START = 2'b01;

localparam DATA  = 2'b10;

localparam STOP  = 2'b11;

// 内部寄存器

reg [1:0]   state;          // 当前状态

reg [7:0]   shift_reg;      // 移位寄存器

reg [3:0]   bit_cnt;        // 已发送位数

reg [31:0]  baud_cnt;       // 波特率计数器

reg         tx_reg;         // TX 输出寄存器

// 状态机

always @(posedge clk_i) begin

if (!rst_n_i) begin

state      <= IDLE;

shift_reg  <= 8'b0;

bit_cnt    <= 4'b0;

baud_cnt   <= 32'b0;

tx_reg     <= 1'b1;      // 空闲时为高电平

tx_ready_o <= 1'b1;

end else begin

case (state)

IDLE: begin

tx_reg     <= 1'b1;          // 保持高电平

tx_ready_o <= 1'b1;          // 准备接收

bit_cnt    <= 4'b0;

baud_cnt   <= 32'b0;

if (tx_valid_i) begin

state     <= START;

shift_reg <= tx_data_i;  // 锁存数据

baud_cnt  <= 32'b0;      // 重置计数器，START 时开始计时

end

end

START: begin

tx_reg     <= 1'b0;          // 起始位 (低电平)

tx_ready_o <= 1'b0;          // 忙，不再接收

if (baud_cnt >= BAUD_DIV - 1) begin

baud_cnt <= 32'b0;

state    <= DATA;

end else begin

baud_cnt <= baud_cnt + 1;

end

end

DATA: begin

tx_reg <= shift_reg[0];      // 发送 LSB

if (baud_cnt == BAUD_DIV - 1) begin

baud_cnt  <= 32'b0;

shift_reg <= {1'b0, shift_reg[7:1]};  // 右移

bit_cnt   <= bit_cnt + 1;

if (bit_cnt == 7) begin  // 已发送 8 个数据位

state   <= STOP;

bit_cnt <= 4'b0;     // 重置位计数器

end

end else begin

baud_cnt <= baud_cnt + 1;

end

end

STOP: begin

tx_reg <= 1'b1;              // 停止位 (高电平)

if (baud_cnt >= BAUD_DIV - 1) begin

baud_cnt   <= 32'b0;

state      <= IDLE;

tx_ready_o <= 1'b1;      // 回到 IDLE 时恢复 ready

end else begin

baud_cnt <= baud_cnt + 1;

end

end

default: state <= IDLE;

endcase

end

end

assign tx_pin_o = tx_reg;

// 调试输出

assign debug_state_o    = state;

assign debug_baud_cnt_o = baud_cnt;

assign debug_bit_cnt_o  = bit_cnt;

assign debug_shift_reg_o = shift_reg;

endmodule

顶层模块:

Soc_top.v:

// soc/top/soc_top.v — SoC 顶层 (仿真用), 集成 core_top 和外设

`timescale 1ns/1ps

module soc_top (

// ========== 系统接口 ==========

input  wire        clk_i,

input  wire        rst_n_i,

// ========== UART 输出 ==========

output wire        uart_tx_o,

// ========== GPIO 外部接口 ==========

inout  wire [31:0] gpio_io,

input  wire [31:0] gpio_in,

output wire [31:0] gpio_out,

output wire [31:0] gpio_oe,

// ========== SPI 接口 ==========

output wire        spi_sclk_o,

output wire        spi_mosi_o,

input  wire        spi_miso_i,

output wire        spi_cs_o,

// ========== I2C 接口 ==========

inout  wire        i2c_sda_io,

inout  wire        i2c_scl_io

// ... 可根据需要添加更多扩展信号

);

// ==========================================================================

// 内部信号

// ==========================================================================

// CPU 核心接口

wire [31:0] core_if_pc;

wire [31:0] core_if_instr;

wire        core_bus_re;

wire        core_bus_we;

wire [31:0] core_bus_addr;

wire [31:0] core_bus_wdata;

wire [2:0]  core_bus_width;

wire [31:0] core_bus_rdata;

wire        core_bus_ready;

wire        core_intr_timer;

wire        core_intr_software;

wire        core_intr_external;

wire        core_intr_spi;

wire        core_intr_i2c;

wire [31:0] core_perf_total_time;

wire [31:0] core_perf_score;

wire [31:0] core_perf_iterations;

wire [31:0] core_perf_data_size;

wire [31:0] core_perf_seedcrc;

wire [31:0] core_perf_total_errors;

// 总线仲裁器到外设接口

wire        bus_ram_re;

wire        bus_ram_we;

wire [31:0] bus_ram_addr;

wire [31:0] bus_ram_wdata;

wire [2:0]  bus_ram_width;

wire [31:0] bus_ram_rdata;

wire        bus_ram_ready;

wire        bus_uart_we;

wire        bus_uart_re;

wire [31:0] bus_uart_addr;

wire [31:0] bus_uart_wdata;

wire [31:0] bus_uart_rdata;

wire        bus_gpio_we;

wire        bus_gpio_re;

wire [31:0] bus_gpio_addr;

wire [31:0] bus_gpio_wdata;

wire [31:0] bus_gpio_rdata;

wire        bus_timer_we;

wire        bus_timer_re;

wire [31:0] bus_timer_addr;

wire [31:0] bus_timer_wdata;

wire [31:0] bus_timer_rdata;

wire        bus_spi_we;

wire        bus_spi_re;

wire [31:0] bus_spi_addr;

wire [31:0] bus_spi_wdata;

wire [31:0] bus_spi_rdata;

wire        bus_i2c_we;

wire        bus_i2c_re;

wire [31:0] bus_i2c_addr;

wire [31:0] bus_i2c_wdata;

wire [31:0] bus_i2c_rdata;

// 外设中断

wire        gpio_interrupt;

wire        timer_interrupt;

wire        spi_interrupt;

wire        i2c_interrupt;

// ==========================================================================

// 实例化 CPU 核心

// ==========================================================================

core_top u_core (

.clk_i            (clk_i),

.rst_n_i          (rst_n_i),

.if_pc_o          (core_if_pc),

.if_instr_i       (core_if_instr),

.bus_re_o         (core_bus_re),

.bus_we_o         (core_bus_we),

.bus_addr_o       (core_bus_addr),

.bus_wdata_o      (core_bus_wdata),

.bus_width_o      (core_bus_width),

.bus_rdata_i      (core_bus_rdata),

.bus_ready_i      (core_bus_ready),

.intr_timer_i     (timer_interrupt),

.intr_software_i  (1'b0),

.intr_external_i  (gpio_interrupt | spi_interrupt | i2c_interrupt),

.intr_spi_i       (spi_interrupt),

.intr_i2c_i       (i2c_interrupt),

.perf_total_time  (core_perf_total_time),

.perf_score       (core_perf_score),

.perf_iterations  (core_perf_iterations),

.perf_data_size   (core_perf_data_size),

.perf_seedcrc     (core_perf_seedcrc),

.perf_total_errors(core_perf_total_errors)

);

// ==========================================================================

// 指令 ROM

// ==========================================================================

inst_rom u_inst_rom (

.addr_i (core_if_pc),

.data_o (core_if_instr)

);

// ==========================================================================

// 数据 RAM (64KB)

// ==========================================================================

data_ram u_data_ram (

.clk_i   (clk_i),

.rst_n_i (rst_n_i),

.we_i    (bus_ram_we),

.re_i    (bus_ram_re),

.width_i (bus_ram_width),

.addr_i  (bus_ram_addr),

.wdata_i (bus_ram_wdata),

.rdata_o (bus_ram_rdata),

.ready_o (bus_ram_ready)

);

// ==========================================================================

// 总线仲裁器

// ==========================================================================

bus_arbiter u_bus_arbiter (

.clk_i          (clk_i),

.rst_n_i        (rst_n_i),

.mem_re_i       (core_bus_re),

.mem_we_i       (core_bus_we),

.mem_addr_i     (core_bus_addr),

.mem_wdata_i    (core_bus_wdata),

.mem_width_i    (core_bus_width),

.mem_rdata_o    (core_bus_rdata),

.mem_ready_o    (core_bus_ready),

.ram_re_o       (bus_ram_re),

.ram_we_o       (bus_ram_we),

.ram_addr_o     (bus_ram_addr),

.ram_wdata_o    (bus_ram_wdata),

.ram_width_o    (bus_ram_width),

.ram_rdata_i    (bus_ram_rdata),

.ram_ready_i    (bus_ram_ready),

.uart_we_o      (bus_uart_we),

.uart_re_o      (bus_uart_re),

.uart_addr_o    (bus_uart_addr),

.uart_wdata_o   (bus_uart_wdata),

.uart_rdata_i   (bus_uart_rdata),

.gpio_we_o      (bus_gpio_we),

.gpio_re_o      (bus_gpio_re),

.gpio_addr_o    (bus_gpio_addr),

.gpio_wdata_o   (bus_gpio_wdata),

.gpio_rdata_i   (bus_gpio_rdata),

.timer_we_o     (bus_timer_we),

.timer_re_o     (bus_timer_re),

.timer_addr_o   (bus_timer_addr),

.timer_wdata_o  (bus_timer_wdata),

.timer_rdata_i  (bus_timer_rdata),

.spi_we_o       (bus_spi_we),

.spi_re_o       (bus_spi_re),

.spi_addr_o     (bus_spi_addr),

.spi_wdata_o    (bus_spi_wdata),

.spi_rdata_i    (bus_spi_rdata),

.i2c_we_o       (bus_i2c_we),

.i2c_re_o       (bus_i2c_re),

.i2c_addr_o     (bus_i2c_addr),

.i2c_wdata_o    (bus_i2c_wdata),

.i2c_rdata_i    (bus_i2c_rdata)

);

// ==========================================================================

// 外设实例化

// ==========================================================================

uart_ctrl #(

.CLK_FREQ(200_000_000),

.BAUD_RATE(115200)

) u_uart_ctrl (

.clk_i      (clk_i),

.rst_n_i    (rst_n_i),

.we_i       (bus_uart_we),

.addr_i     (bus_uart_addr),

.wdata_i    (bus_uart_wdata),

.rdata_o    (bus_uart_rdata),

.tx_pin_o   (uart_tx_o)

// 其余端口可接收端根据需要添加

);

gpio u_gpio (

.clk_i        (clk_i),

.rst_n_i      (rst_n_i),

.we_i         (bus_gpio_we),

.re_i         (bus_gpio_re),

.addr_i       (bus_gpio_addr),

.wdata_i      (bus_gpio_wdata),

.rdata_o      (bus_gpio_rdata),

.gpio_in_i    (gpio_in),

.gpio_out_o   (gpio_out),

.gpio_oe_o    (gpio_oe),

.interrupt_o  (gpio_interrupt)

);

timer u_timer (

.clk_i        (clk_i),

.rst_n_i      (rst_n_i),

.we_i         (bus_timer_we),

.re_i         (bus_timer_re),

.addr_i       (bus_timer_addr),

.wdata_i      (bus_timer_wdata),

.rdata_o      (bus_timer_rdata),

.interrupt_o  (timer_interrupt)

);

spi_master u_spi_master (

.clk_i          (clk_i),

.rst_n_i        (rst_n_i),

.we_i           (bus_spi_we),

.re_i           (bus_spi_re),

.addr_i         (bus_spi_addr),

.wdata_i        (bus_spi_wdata),

.rdata_o        (bus_spi_rdata),

.sclk_o         (spi_sclk_o),

.mosi_o         (spi_mosi_o),

.miso_i         (spi_miso_i),

.cs_o           (spi_cs_o),

.interrupt_o    (spi_interrupt)

);

i2c_master u_i2c_master (

.clk_i          (clk_i),

.rst_n_i        (rst_n_i),

.we_i           (bus_i2c_we),

.re_i           (bus_i2c_re),

.addr_i         (bus_i2c_addr),

.wdata_i        (bus_i2c_wdata),

.rdata_o        (bus_i2c_rdata),

.sda_io         (i2c_sda_io),

.scl_io         (i2c_scl_io),

.interrupt_o    (i2c_interrupt)

);

// 其余扩展信号可根据需要添加...

==

endmodule